Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Земля» Заказчик: Администрация местного самоуправления сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯНТАРНОЕ» ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Том II Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации Директор ООО «НПЦ «Земля» Ф.В. Шериева Нальчик 2014 г.

Состав проекта генерального плана

«Сельское поселение Янтарное»

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 | Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | Сшив формата А4 |
| 2 | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | Сшив формата А4 |
| 3 | Схема современного использования (опорный план) и перспективного развития территории с. Янтарное | М 1: 4 000 |
| 4 | Схема ограничений использования территорий с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 6 | Схема развития сети объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 7 | Схема развития сети объектов газоснабжения с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 8 | Схема развития сети объектов электроснабжения с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 9 | Схема развития сети объектов теплоснабжения с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 10 | Схема современного использования (опорный план) и перспективного развития территории с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| 11 | Схема ограничений использования территории с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| 12 | Схема развития транспортной инфраструктуры с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| 13 | Схема развития сети объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| 14 | Схема развития сети объектов газоснабжения с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| 15 | Схема развития сети объектов электроснабжения с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| 16 | Схема развития сети объектов теплоснабжения с. Комсомольское | М 1:2 000 |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
| 17 | Том I. Цели и задачи территориального планирования Мероприятия по территориальному планированию | Сшив формата А4 |
| 18 | Схема функционального зонирования с. Янтарное | М 1:4 000 |
| 19 | Схема функционального зонирования с. Комсомольское | М 1:2 000 |

Генеральный план «Сельское поселение Янтарное» Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики разработан авторским коллективом в составе:

Руководитель проекта 						Ф. В. Шериева

Главный архитектор проекта					Ф. Д. Геккиева

Специалисты							Л. Г. Винник

Р.Х. Жакамухов

М.А. Гончаров

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС ObjectLand 2.6.9, MapInfo 8.5 RUS. Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием графических редакторов Photoshop СS3, SAS.Планета.

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ Microsoft Office 2003.

Проект генерального плана подготовлен с использованием топографических материалов М 1:10 000 ВИСХАГИ Госагропром СССР, аэрофотосъемка 1984 г., дешифрирование 1989 г., предоставленных Администрацией местного самоуправления Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики.

Содержание

1.1. Демографический прогноз	3

1.2. Прогноз развития экономики сельского поселения	3

1.3. Прогноз перспективного развития социальной сферы	3

1.4. Уровень и качество жизни населения	3

1.5. Образование	3

1.6. Здравоохранение	3

1.7. Культура	3

1.8 Физкультура и спорт	3

2. Базовый сценарий развития территории	3

3. Формирование целей и задач территориального планирования	3

4. Архитектурно-планировочная организация поселения	3

4.1. Границы муниципального образования	3

4.2. Приоритеты в развитии сельских территорий	3

4.3. Функциональное зонирование	3

4.4. Баланс территорий (проектный)	3

5. Жилищное строительство	3

5.1. Основные направления жилищного строительства	3

5.2. Площадки жилищного строительства	3

6. Обслуживание населения	3

6.1. Учреждения образования	3

6.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	3

6.3. Учреждения культуры и искусства	3

6.4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	3

6.5. Коммунальные объекты	3

6.6. Коммерческий сектор системы обслуживания населения	3

7. Транспортный комплекс (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)	3

7.1. Приоритеты развития транспортного комплекса	3

7.2. Внешний транспорт	3

7.4. Транспорт сельского поселения	3

7.5. Общественный транспорт	3

8. Инженерная инфраструктура	3

8.1. Водоснабжение	3

8.2. Водоотведение (Канализация)	3

8.3. Газоснабжение	3

8.4. Энергоснабжение	3

8.5. Теплоснабжение	3

8.6. Связь	3

9. Инженерная подготовка и благоустройство территории	3

9.1. Инженерная подготовка	3

9.2. Организация поверхностного стока	3

9.3. Защита территории от затопления	3

9.4. Благоустройство территории	3

9.5. Озеленение территории	3

9.6. Санитарная очистка территории	3

9.7. Экологические мероприятия	3

10. Правовое сопровождение градостроительной деятельности	3

10.1. Градостроительное зонирование территории	3

10.2. Мониторинг реализации генерального плана	3

11. Перечень мероприятий по территориальному планированию	3

1. Прогноз развития территории

## 1.1. Демографический прогноз

Демографический прогноз – расчет ожидаемой численности и возрастно-половой структуры населения мира, региона, страны или ее части на основе фактической структуры и существующих или предполагаемых уровней рождаемости и смертности в разных возрастах, а также тенденций миграции.

Прогнозирование численности и состава населения является важной составной частью социального прогнозирования, так как дает необходимую информацию не только об изменении объемов потребностей населения (на основе данных об изменении его численности), но и об изменении структуры этих потребностей (в соответствии с изменением качественного состава населения, абсолютным ростом или сокращением численности отдельных его групп). Так, сокращение средней численности семьи потребует, при прочих равных условиях, снижения количества комнат в квартирах, а снижение уровня рождаемости будет сигнализировать о сокращении потребности в количестве мест в детских дошкольных учреждениях в ближайшем будущем. Кроме того, прогнозы населения позволяют получать и опосредованные социальные прогнозы. Так, снижение уровня рождаемости позволяет прогнозировать снижение потребности в товарах детского ассортимента, а следовательно, и сокращение потребности в рабочей силе на соответствующих предприятиях. С другой стороны, тот же самый процесс, вероятно, приведет к увеличению численности женщин после 40 лет, ищущих работу на условиях полного рабочего времени. А все вместе это, очевидно, будет воздействовать на ситуацию на местном рынке труда, вызывая ее обострение, – прежде всего в плане трудоустройства женщин.

Безусловно, процесс социального прогнозирования далеко не так прост и однозначен. Разработка серьезного прогноза требует одновременного учета большого количества дополнительной и очень разносторонней информации. Однако именно демографическая информация и прогнозы населения в большинстве случаев являются базой и создают надежную основу для разработки достоверных социальных прогнозов.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов сельского поселения Янтарное положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кавказского федерального округа и страны в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, миграциях, социальном составе, занятости и т.д.

Принимались во внимание также особенности географического положения поселения, политической ситуации в регионе, отечественные и мировые тенденции развития современных демографических процессов, этнический состав населения, его менталитет и национальные черты, степень устойчивости и сбалансированности хозяйственного комплекса и др.

Прогнозная численность населения производилась на основе анализа трех важнейших факторов: рождаемости, смертности и внешних миграций. Расчеты производились по двум методам демографического прогнозирования:

- Метод экстраполяции;

- Метод статистического моделирования.

Вероятность сценариев развития демографических процессов в сельском поселении будет определяться сложным сочетанием социальных, политических и экономических факторов, в частности, масштабами и интенсивностью мероприятий по преодолению остаточных явлений социально-экономического кризиса, повышению уровня и качества жизни населения, обеспечению политической стабильности, социально направленной демографической политике и т.д.

Сценарий развития демографических процессов в поселении приведет к существенному, хотя и разномасштабному, росту численности её населения.

Применение метода экстраполяции для оценки будущей численности населения основано на предположении, что выявленные тенденции рождаемости, смертности, миграции будет неизменными на протяжении прогнозируемого периода времени.

Наиболее приближенные оценки будущей численности населения с помощью метода экстраполяции можно получить посредством экстраполяции на основе показателя среднего абсолютного прироста:

где δ – показатель среднего абсолютного прироста населения;

St – прогнозируемая численность населения в году t;

So – численность населения на начало прогнозируемого периода;

t – период прогноза.

Суть методов статистического моделирования состоит в применении для демографического прогнозирования моделей регрессии, характеризующих зависимость демографических явлений от выбранных факторов.

Если известна численность населения на начало какого-то периода, то перспективную численность населения через t лет можно определить на основе экспоненциального закона роста населения по формуле:

где

(Р-У) – естественный прирост населения;

(П-В)– механический прирост населения;

S –среднегодовая численность населения;

t – период прогноза.

В таблице 1.1 приведен прогноз численности сельского поселения Янтарное по методам демографического прогнозирования на весь период действия генплана.

Таблица 1.1

Прогноз численности населения по методам прогнозирования.

| Показатели | 2012 г. | 2020г. (1очер.) | 2030 г. (расчетн. срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 22 |  |  |
| Умерло | 32 |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -10 |  |  |
| Миграционный прирост (убыль) | -25 |  |  |
| Общий прирост (убыль) | -35 |  |  |
| Численность населения | 1552 | 1272 | 922 |
| Родилось | 22 |  |  |
| Умерло | 32 |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -10 |  |  |
| Миграционный прирост (убыль) | -25 |  |  |
| Общий прирост (убыль) | -35 |  |  |
| Численность населения | 1552 | 1293 | 1029 |

В дальнейшем для всех расчетов будут приниматься данные, полученные по методу статистического моделирования, как наиболее точные.

В целом на расчетную перспективу прогнозируется за счет естественной и миграционной убыли уменьшение численности населения сельского поселения Янтарное – с 1552 человека в 2012 г. до 1293 человек в 2020 г., с 1293 человек в 2020 г. до 1029 человек в 2030 году.

На первую очередь (2020 г.) прогнозируется убыль населения на 259 человек, на расчетную перспективу (2030 г.) – на 552 человека. Основным факторами убыли численности населения являются естественная убыль (смертность населения превышает рождаемость) и миграционная убыль (убыль населения по миграции превышает прирост) населения.

Демографическая ситуация в сельском поселении Янтарное на расчетную перспективу относительно неблагоприятная в сравнении с другими поселениями Прохладненского района и Кабардино-Балкарской Республики.

## 1.2. Прогноз развития экономики сельского поселения

Основной отраслевой структурой хозяйственного комплекса сельского поселения Янтарное является сельскохозяйственное производство.

В основу прогноза перспективного развития экономики сельского поселения Янтарное положены проведенный выше анализ современного состояния и особенностей геополитического и экономико-географического положения региона, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации и обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных отраслей сферы материального производства и сферы услуг. В сочетании с ретроспективным подходом это предоставляет возможность оптимизации процессов планирования и прогнозирования выявлять слабые и сильные стороны объекта исследования, избежать повторения ошибок прошлых этапов развития.

Исключительно важным при этом является учет современных и перспективных отечественных и мировых закономерностей и тенденций развития отдельных отраслей сферы материального производства и непроизводственной сферы.

Разработка прогноза перспективного развития экономики Республики велась в соответствии и с учетом основных положений:

- Стратегия социально-экономического развития регионов Российской Федерации;

- Прогноз развития России на 15-летнюю перспективу;

- Концепция стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года;

- Федеральная целевая программа «Юг России».

В качестве базовых использовались материалы, предоставленные органами исполнительной власти КБР и её структурных подразделений, а также территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по КБР.

В процессе разработки прогноза развития экономики сельского поселения на расчетную перспективу принимались во внимание и отдельные специфические особенности:

- периферийное и отдаленное положение по отношению к наиболее развитым индустриальным базам, транспортным узлам Республики;

- ограниченность территории поселения природно-ресурсным потенциалом;

- зависимость поселения от дотаций из районного бюджета при ограниченных возможностях его пополнения за счет собственных поступлений;

- фактически полное отсутствие налаженной системы стабильного государственного заказа на отдельные виды производства и услуг.

Серьезным фактором, тормозящим функционирование экономики поселения в настоящее время и представляющим большую угрозу для её перспективного развития, выступает неблагоприятный инвестиционный климат. Этот фактор учитывается при разработке многих из прогнозных показателей.

Выявленный комплекс проблем Республики является типичным для многих регионов России: спад промышленного производства, ухудшение демографической ситуации, падение уровня жизни. Основной проблемой развития хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в силу его современной специализации являются проблема агропромышленного комплекса: недостаток пригодных для землепользования территорий, значительный уровень морального и физического износа основных сельскохозяйственных фондов.

В сельскохозяйственном комплексе основными мероприятиями, необходимыми для его дальнейшего развития, должны стать поддержание и расширение отраслей животноводства; в пищевой промышленности - внедрение современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхождения.

Из составляющих инвестиционного потенциала только природно-ресурсный потенциал следует рассматривать как слабо поддающийся трансформации в положительную сторону на расчетную перспективу.

Приоритетными направлениями стратегического социально-экономического развития Республики, определенные Концепцией стратегии социально-экономического развития Республики до 2030 года, для сельских поселений является «…переработка зерновых, переработка и консервирования овощей и фруктов, культивируемых на приусадебных и специализированных хозяйствах, дикоросов, безалкогольных и слабо алкогольных напитков; мясомолочной промышленности; диверсификация производства сыра, масла и кисломолочных продуктов, других продуктов питания, связанных с животноводством…».

Для определения приоритетных направлений действий властей Республики в решении наиболее существенных проблем необходима разработка вариативного прогноза, включающего в себя инерционный и целевой сценарии социально-экономического развития Республики.

Инерционный сценарий предполагает развитие Кабардино-Балкарской Республики в фарватере тенденций развития, сложившихся за последние годы. Целевой вариант прогноза социально-экономического развития, предусматривает исправление негативных тенденций и достижение ряда целевых значений показателей социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочном прогнозном периоде.

Главным направлением в обеспечении перспективного роста объемов производства продукции аграрного сектора сельского поселения является интенсификация производственных процессов, уровень развития которой в регионе весьма низкий и широкомасштабное внедрение современных технологий и специализаций, районированных сортов, селекционного дела будет основополагающим направлением устойчивого развития отрасли на расчетную перспективу.

Анализ результатов расчетов по инерционному и целевому сценариям показывает улучшение социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике. В рамках инерционного сценария прогнозируется умеренный рост основных показателей: численности населения региона; численности занятых в экономике; среднедушевых денежных доходов; валового регионального продукта; показателей, характеризующих промышленную, сельскохозяйственную и строительную сферы, а также инвестиционную деятельность.

Сельское поселение Янтарное обладает необходимыми предпосылками для улучшения ситуации в аграрном секторе, не только восстановления утерянного за годы рыночных преобразований сельскохозяйственного потенциала, но и заметного укрепления его позиций. Важную роль при этом могут сыграть благоприятные по основным параметрам природные условия и ресурсы.

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарской Республики, как и других регионов страны, находится в сильной зависимости от природных условий, основные элементы которых, наряду с соответствующими видами природных ресурсов, учитывались при прогнозировании направлений перспективного развития отрасли, её структуры, объемов производства отдельных видов продукции, степени обеспеченности ими внутренних потребностей и т.д. Принимались во внимание и другие показатели развития отрасли, в частности:

- масштабы и уровень интенсификации отрасли в прошедшие десятилетия и в настоящее время;

- ретроспективные показатели посевных площадей, валового сбора и урожайности земледельческих культур;

- ожидаемые сдвиги в рынках сбыта и в потреблении продукции отрасли и др.

Всеми сценариями развития сельского хозяйства на расчетную перспективу прогнозируются существенные изменения в масштабах производства основных видов продукции отрасли, в её структуре, направлениях и темпах развития. В то же время, потенциальные возможности роста обрабатываемых земель в регионе весьма ограничены.

Прогнозирование скромного увеличения посевных площадей к концу расчетного периода объясняется рядом факторов:

- отсутствие залежных и целинных земель, пригодных для распашки и сельскохозяйственного использования;

- деградация земель в результате развития эрозионных процессов, засоления и осолонцевания земель, дегумификации и других негативных процессов с соответствующим снижением плодородия почв и их потери для сельскохозяйственного использования.

## 1.3. Прогноз перспективного развития социальной сферы

В социальной сфере основными направлениями стратегического развития является снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня.

Вследствие сильной зависимости социальной сферы от уровня развития экономики, направлений государственной социальной политики и ряда других факторов виды её деятельности трудно поддаются прогнозной количественной оценке. Следует иметь в виду и то, что темпы развития данной сферы в сельском поселении должны опережать соответствующие показатели развития производственной сферы.

Современное состояние экономической системы сельского поселения Янтарное, как и в целом Республики, практически исключает ориентацию социальной сферы сельского поселения только на собственные финансовые и материальные ресурсы. Поэтому на протяжении всего расчетного периода и по всем сценариям развития, социальная сфера муниципального образования будет сохранять свою зависимость по дотационным поступлениям из районного и республиканского бюджетов.

В основу расчета прогнозных показателей развития видов деятельности социальной сферы сельского поселения были положены анализ современного их состояния с последующей экстраполяцией на перспективный расчетный период. При этом учитывались разработанные Стратегией и проектом Генерального плана прогнозные показатели перспективной ситуации демографической и экономической подсистем, а также тенденции развития мировой и отечественной социальной подсистемы. Потребности Республики в обеспеченности социальной инфраструктурой и услугами определялись на основе нормативных показателей, заложенных в Распоряжение Правительства РФ от 14.07. 2001 г. № 942-р «Социальные нормы и нормативы», а также соответствующего документа от 19.10. 1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Уровень развития социальной сферы сельского поселения характеризуется в настоящее время следующими недостатками:

- низким уровнем зарплат;

- несоответствием сети учреждений и объемом оказываемых услуг, отвечающим запросам населения.

Комплекс социальных проблем носит системный и практически повсеместный характер. В этих условиях обеспечение устойчивого развития социальной сферы и повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей, стоящей перед администрацией сельского поселения и Республикой на расчетный период. На её решение и направлены ряд федеральных и республиканских целевых национальных программ и проектов, призванных повысить инвестиционную привлекательность социальной сферы и обеспечить динамичное её развитие.

Проектом Генерального плана, опираясь на Концепцию стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, рассматриваются два возможных сценария перспективного развития социальной сферы: инерционный и целевой. Первый из них – инерционный сценарий – предполагает сохранение сложившихся тенденций развития социальной сферы на неприемлемо низком уровне. Вероятность его развития вполне реальна при консервации кризисных явлений в экономике сельского поселения, отсутствие инвестиционных проектов, недостаточном внимании к состоянию и развитию отрасли со стороны институциональных структур и т.д.

Наиболее приемлемым для муниципального образования является целевой сценарий развития социальной сферы. Он предусматривает глубокие преобразования отрасли и выход её на качественно новый уровень, сопоставимый с современными стандартами данной сферы, сложившимися в экономически высокоразвитых странах мира.

## 1.4. Уровень и качество жизни населения

Уровень и качество жизни населения является индикатором социально-экономического развития муниципального образования, рост которой прогнозируется целевым сценарием развития.

Одним из главных показателей уровня и качества жизни населения являются среднедушевые денежные доходы. В сельском поселении Янтарное нет населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума

Уровень безработицы, зарегистрированный в сельском поселении в 2012 г. составляет 4,5%, а в 2030 г. прогнозируется на уровне 2,5 %. Снижение уровня безработицы произойдет по обоим сценариям, но если по инерционному сценарию уровень безработицы снизится в 1,6 раза, то по целевому – в 1,8 раза.

На сегодняшний день заработная плата по бюджетной части сельского поселения Янтарное составляет 15700 руб. К 2030 г. прогнозируется рост заработной платы по целевому сценарию в 2,8 раза и по инерционному сценарию – в 1,4 раза по отношению к 2012 г.

В социальной сфере основными направлениями стратегического развития является снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня. Для этого помимо указанного роста уровня зарплаты должны быть повышены социальные выплаты: пенсии, детские пособия, пособия по безработице и т.д.

Одной из целей развития социальной сферы на расчетную перспективу должно стать заметное увеличение численности и удельного веса слоя населения, составляющего средний класс  до 1/3 от всего населения к концу прогнозируемого срока (506 человек).

Инерционный сценарий развития оставит открытой проблему недостаточной обеспеченности жильем население поселения. В то же время целевой сценарий позволит приблизиться к среднероссийским показателям обеспеченности жильем (более 20 м2/чел). Одновременно форсированное развитие сферы коммунального хозяйства заметно повысит уровень благоустройства жилого фонда, достигнув 100 процентного благоустройства жилого фонда при целевом сценарии развития.

В целом, для обеспечения показателей повышения уровня и качества жизни, предусмотренных оптимистическим сценарием перспективного развития, необходимо осуществить ряд следующих мероприятий:

- содействовать росту заработной платы, в том числе необходимо провести:

- повышение минимального размера оплаты труда, приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения;

- увеличение уровня заработной платы работников федеральных бюджетных организаций с целью сближения среднего размера оплаты труда бюджетников с размерами заработной платы, сложившимися во внебюджетной сфере;

- совершенствование систем оплаты труда работников федеральных бюджетных организации.

- содействовать улучшению пенсионного обеспечения и развитию пенсионного страхования, в том числе необходимо провести:

- повышение уровня пенсионного обеспечения с целью доведения к концу прогнозируемого периода размера среднегодовой социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера;

- развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения населения и профессиональных пенсионных систем.

- развивать систему государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи, оказываемой муниципальным образованием.

Достижение данных целей в полном объеме возможно только при устойчивом экономическом росте, снижении темпов инфляции, проведении сбалансированной налоговой политики. Уровень достижения цели зависит также от своевременного выделения в полном объеме бюджетных средств (как из федерального, так и из республиканского и районного бюджетов), предусмотренных на реализацию соответствующих программ, средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации). Повышение благосостояния населения в значительной степени связано с ситуацией на рынке труда и занятостью населения.

Также необходимо провести следующие мероприятия:

- стимулирование жилищного строительства, развитие системы жилищного кредитования;

- улучшение жилищных условий молодых семей;

- доведение показателей благоустройства жилого фонда до среднероссийского уровня и др.

## 1.5. Образование

В настоящее время в сельском поселении Янтарное загруженность учреждений дошкольного образования:

Детское дошкольное учреждение с. Янтарное –195%.

Детское дошкольное учреждение с. Комсомольское – 52,5%

Нагрузка на одного воспитателя в детских дошкольных учреждениях (воспитанников на 1 воспитателя):

Детское дошкольное учреждение с. Янтарное – 16;

Детское дошкольное учреждение с. Комсомольское – 21.

Загруженность учреждений образования в сельском поселении Янтарное:

МОУ СОШ с. Янтарное  - 54,4 %.

Нагрузка на одного преподавателя в дневных общеобразовательных школах (учащихся на 1 преподавателя) –

МКОУ СОШ с. Янтарное  - 12,9.

Обучение осуществляется в одну смену.

Общеобразовательные и дошкольные учреждения села Янтарное посещают жители с. Алтуд, х. Саратовский, с. Черниговское и с. Комсомольское. Количество детей, посещающих дошкольное учреждение с. Янтарное в 2 раза больше, чем предусмотрено проектом дошкольного учреждения.

В Концепции Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года указывается, что с целью повышения общедоступности дошкольного образования, обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу, больше внимания следует уделить внедрению новых форм организации дошкольного образования: групп кратковременного пребывания детей и выходного дня.

В качестве основных проблем в системе образования следует выделить:

- проблему повышения качества образования всех его ступеней;

- устаревшую материально - техническую базу ряда учреждений;

- несоответствие существующих зданий образовательных учреждений установленным стандартам и нуждающихся в реконструкции;

- нехватка помещений для оздоровления, реабилитации, занятий спортом и физкультурой;

- отсутствие специального оборудования для трудового обучения и дополнительного образования детей-сирот;

- недостаточное количество типовых специализированных образовательных учреждений спортивной направленности.

Техническое состояние зданий школы и детских садов на сегодняшний день удовлетворительное.

  - 2-х этажное кирпичное здание, в котором расположено МОУ СОШ с. Янтарное, ул. Верхняя, 1б, на 450 мест, построено в 1971 году, имеет износ - 35 %.

  - одноэтажное кирпичное здание, в котором расположено Детское дошкольное учреждение с. Янтарное, ул. Школьная, 7, на 40 мест, построено в 1958 году, имеет износ - 46%.

  - одноэтажное кирпичное здание, в котором расположено Детское дошкольное учреждение с. Комсомольское, ул. Виноградная, 3, на 40 мест, построено в 1973 году, имеет износ - 33%.

Учитывая степень износа здания МОУ СОШ с. Янтарное следует запланировать капитальный ремонт школы.

Детское дошкольное учреждение села Янтарное перегружено, так как принимают детей из других населенных пунктов. При существующем уровне рождаемости на перспективу развития сельского поселения Янтарное необходимо провести реконструкцию здания детского сада села Янтарное с целью обустройства дополнительных помещений, в том числе медицинский и методический кабинеты. спортзал, актовый зал

В целом, для обеспечения показателей охвата детей в возрасте 2-6 лет детскими дошкольными учреждениями необходимо осуществить ряд следующих мероприятий:

- развитие различных форм организации дошкольного образования, в том числе и на платной основе, – это образовательные услуги дошкольных учреждений по обучению на дому и расширению количества групп на платной основе;

- принятие конкретных мер по повышению престижа деятельности работников дошкольных учреждений: снижение продолжительности рабочего времени воспитателя, изменение статуса помощника воспитателя, решение проблем подготовки для дошкольных учреждений квалифицированных специалистов;

- обеспечение межведомственного взаимодействия по повышению качества медицинского обслуживания дошкольников, работа по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности детей в дошкольных учреждениях;

- укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в соответствии с современными требованиями и создание условий для организации безопасной жизнедеятельности детей;

- выделение постоянного финансирования на материально-техническое оснащение образовательного процесса дошкольных учреждений, продолжение реализации мероприятий по их выведению из приспособленных зданий, проведению текущих и капитальных ремонтов;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольных учреждений путем сохранения квалифицированного кадрового педагогического потенциала дошкольных учреждений и решения комплекса мер по повышению престижа педагогической деятельности в дошкольных учреждениях;

- издание методических материалов по методике оценки управления качеством дошкольного образования, оценки здоровьесберегающей системы в дошкольных учреждениях и др., эффективность которых подтверждена в деятельности республиканских экспериментальных и инновационных площадок.

Резкого увеличения детей школьного возраста в сельском поселении Янтарное на расчетный период не предвидится. При рождаемости в 2012 году 22 человека, учитывая, что средняя общеобразовательная школа загружена на 54,4% можно прогнозировать, что загруженность не превысит проектной – 450 учащихся. При таком развитии демографической ситуации нет необходимости строительства новых общеобразовательных учреждений, при условии работы учреждений по-прежнему в одну смену.

В числе основных мероприятий по развитию системы образования сельского поселения Янтарное на расчетную перспективу необходимо выделить следующие:

- обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий;

- провести модернизацию учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;

- обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

- повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения;

- разработка новой системы и повышение оплаты труда работникам образовательной сферы;

- приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства.

## 1.6. Здравоохранение

В Концепции Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года указывается, что реализация основной цели здравоохранения требует дальнейшего развития материальной базы лечебно-профилактических учреждений Республики, соответствия ее растущему спросу населения на оказание медицинской помощи. Однако, в настоящее время основные фонды здравоохранения Республики (здания, медицинское оборудование, санитарный транспорт) изношены. Здания многих лечебно-профилактических учреждений построены еще в 40-60 годы, не имеют локальных очистных сооружений, инженерные коммуникации устарели, Большинство амбулаторно-поликлинических учреждений располагается в приспособленных помещениях.

Необходимость развития системы здравоохранения обусловлена увеличением потребностей населения в медицинской помощи. В течение ряда лет заболеваемость населения Республики, в том числе заболеваемость туберкулезом, остается высокой. Мобилизация ресурсов здравоохранения, использование новых лекарственных средств способствовали стабилизации заболеваемости, в том числе и туберкулезом.

Основными проблемами в сфере здравоохранения являются:

- высокий уровень заболеваемости туберкулезом;

- недостаточный уровень материально-технического оснащения;

- профилактика заболеваний.

Перед здравоохранением сельского поселения стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

- высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

- дефицит финансовых и материально технических средств;

- высокий уровень заболеваемости «болезнями социального неблагополучия»;

- высокая младенческая смертность.

Исходя из нормативных показателей, принятых в настоящее время и прогнозной численности населения поселения на расчетные периоды, схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях (табл. 1.2).

В основу расчетов взяты социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

- численность врачей на 10000 жителей – 41;

- численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей  114,3;

- обеспеченность населения больничными койками на 10000 жителей  134,7;

- мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену на 10000 жителей  181,5.

Таблица 1.2

Прогнозные расчеты перспективной потребности в медицинском персонале и объектах здравоохранения

| Показатели | 2012 |  | прогнозная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое наличие, оценочно | нормативная потребность | 2020 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность врачей | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Численность среднего медицинского персонала | 1 | 18 | 15 | 12 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 15 | 28 | 23 | 19 |

МУЗ Амбулатория с. Янтарное включает в свой состав Врачебно-приписные участки (ВПУ), с. Комсомольское, с. Черниговское, х. Саратовский.

Но и сегодня можно сделать выводы, что мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений для приема больных достаточно.

Амбулатория в состоянии обеспечить население качественными медицинскими услугами. Для повышения уровня и качества здравоохранения необходимы мероприятия по модернизации материально-технической базы, в том числе полная комплектация штата специалистов–врачей. А так же пропаганда здорового образа жизни.

Износ здания здравоохранения:

- МУЗ Амбулатория с. Янтарное – 43%;

- ВПУ с. Комсомольское – 32%.

При существующей загруженности и степени износа здания Амбулатории в селе Янтарное есть необходимость запланировать капитальный ремонт здания Амбулатории.  В настоящее время в с. Комсомольское строится ФАП и аптека

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в средне - или более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены.

Система здравоохранения сельского поселения Янтарное на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных мероприятий дальнейшего развития следует рассматривать:

- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, в том числе:

- завершить на основе стандартизации отработку финансирования, в первую очередь, стационарных медицинских учреждений с ориентацией на конечный результат, с поэтапным переходом на преимущественно одноканальное финансирование;

- выработать механизм взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере управления здравоохранением и источников финансирования здравоохранения на основе системы персонифицированного учета расходов в сфере социального страхования, связанного с медицинской, санаторно-курортной, лекарственной помощью населению.

- обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе:

- осуществление ежемесячных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;

- дополнительная подготовка врачей по специальностям «общая врачебная практика (семейная медицина)», «терапия», «педиатрия»;

- оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального уровня диагностическим оборудованием, службы скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом;

- проведение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок, в том числе против гриппа;

- проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В и С;

- введение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром;

- проведение диспансеризации работающего населения по дополнительным программам, в том числе занятых на производствах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам.

- обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

- предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний, в том числе:

- комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания;

- мероприятия по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства;

- надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей;

- контроль за соблюдением правил продажи, отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях;

- работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан, включая профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

- В сельском поселении Янтарное необходимо оснастить Амбулаторию современным медицинским оборудованием, что позволит уменьшить смертность, увеличить рождаемость и обеспечить увеличение численности населения.

Улучшению здоровья населения до 2030 года будут способствовать выполнение ряда целевых республиканских программ, направленных на оздоровление нации:

- Приоритетный национальный проект «Здоровье». Цель: укрепить материально-техническую базу учреждений первичного звена и скорой помощи, отделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь за счет оснащения медицинским оборудованием и санитарным транспортом. Возможность своевременного лабораторно-диагностического обследования больных позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг, что снизит показатели материнской и младенческой заболеваемости, повысит уровень обеспеченности населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

- Федеральная целевая программа «Артериальная гипертония». Цели:

- комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями;

- снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда)

- Республиканская целевая программа «Сахарный диабет». Цели:

- совершенствование мер профилактики сахарного диабета и его осложнений;

- снижение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от сахарного диабета и его осложнений;

- увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих сахарным диабетом.

- Республиканская целевая программа «Вакцинопрофиклактика».

Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.

- Республиканская целевая программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в КБР». Цели Программы:

- снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза;

- стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом, на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных.

- Республиканская целевая программа «Онкология». Цели:

- снижение уровня инвалидизации и смертности населения при злокачественных новообразованиях;

- увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих онкологическими заболеваниями.

- Республиканская целевая программа «Неотложные меры по предупреждению в КБР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти ВИЧ/СПИД)». Цель:

- стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи.

- Республиканская целевая программа «Здоровое поколение». Цели:

- сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:

- улучшение качества здоровья детей;

- снижение уровня младенческой смертности до 9,0-9,5 на 1000 родившихся живыми;

- снижение уровня материнской смертности до 24,0 на 100 тысяч родившихся живыми;

- снижение уровня смертности детей в возрасте 0-4 года (включительно) до 6,5 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;

- увеличение доли детей I группы здоровья до 15-20% от общего числа детей;

- снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте 0-17 лет.

- Создание детского курортно-оздоровительного санатория в селе Янтарное на улице Садовая, у пруда.

## 1.7. Культура

Одна из функций государственной политики в области культуры - это обеспечение культурных прав человека, условий для реализации его творческих возможностей, многообразных культурных потребностей, культурных интересов различных субкультур и т.д.

Расчет потребности в сооружениях культуры на 2030 год в сельском поселении Янтарное проведен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07. 2007 г. № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07. 1996 г. № 1063-Р» приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Расчет потребности в сооружениях культуры на 2030 год

| № п/п | Наименование услуг | Наименование видов организаций отрасли | Административно-территориальные уровни обеспечения услуг | Единица измерения | Минимальная количественная характеристика | Года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуги библиотеки | Библиотека | Население более 1 тыс. человек | Объемов книжного фонда при открытии новой библиотеки | не менее 5 книг на 1 человека | 7760 | 6465 | 5145 |
| 2 | Услуги культурно-досуговых учреждений | Учреждения культуры клубного типа | Сельские поселения с числом жителей от 5 тыс. человек и более | зрительских мест на 1 тыс. жителей | 70 | 109 | 91 | 72 |

Исходя из расчетов необходимо отметить следующее:

- в сельском поселении Янтарное до 2030 года достаточно имеющегося Дома культуры (МКУК «КДЦ с. Янтарное») на 300 мест для того чтобы удовлетворить потребности селян в учреждениях культуры и повысить уровень качества жизни. Здание ДК 1964 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии.  Зданию требуется капитальный ремонт и реконструкция – подведение водопровода и обустройство санузла.

- Библиотека сельского поселения Янтарное находится в здании Дома культуры с фондом 10145 экземпляров книг, что выше  норматива.

- Необходимо строительство Дома культуры в с. Комсомольское на 100 мест, площадью 200 м² со спортивным залом и библиотекой.

Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических и политических преобразований. Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, – создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных условиях.

Важным фактором, способствующим развитию отрасли, является создание институтов государственно-частного партнерства, которое предусматривает:

- развитие меценатства и благотворительности в сфере культуры;

- развитие рынка культурных ценностей, совместное участие государства и бизнеса в развитии этого рынка, а также в экономически эффективных проектах в сфере культуры.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан предполагает:

- увеличение количества фестивалей, театральных гастролей, выставок;

- разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций;

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации предполагает:

- выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры и массовых коммуникаций;

- поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;

- преодоление существующих тенденций по оттоку талантливых деятелей культуры и искусства из Республики, Прохладненского района;

- поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий в поселении.

## 1.8 Физкультура и спорт

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики на территории сельского поселения Янтарное необходимо построить ряд сооружений, которые могли бы не только удовлетворить потребности жителей в физкультурно-спортивных сооружениях, но и повысить уровень качества жизни. Потребность сельского поселения в физкультурно-спортивных сооружениях расчитана по данным администрации СП Янтарное на 2030 год (Таблица 1.4).

Таблица 1.4

Потребность сельского поселения в физкультурно-спортивных сооружениях

| Наименование физкультурно-спортивного сооружения | Норматив на 1000 жителей | Имеется в наличии в 2012 г. | Потребность в 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плоскостные спортивные сооружения (школьные) | 900 м2 | 7526 м2 | 926 м2 |
| Спортивные залы общего пользования (школьный) | 60 м2 площади пола | 162 м2 | 61,7 м2 |
| Спортивно-тренажёрные залы повседневного обслуживания | 70 м2 общей площади | Отсутствуют | 72 м2 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20 м2 воды | Отсутствуют | 20 м2 |
| Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) | 10 м2 площади зала | Отсутствуют | 10 м2 |

Для занятий спортом в СП Янтарное имеются спортивные сооружения:

Два футбольных поля (100х70 м), на ул. Садовая;

Спортивный зал в  МКОУ СОШ (18х8,2м) с. Янтарное на Верхняя, 1б;

В с. Комсомольское есть футбольное поле (100х70м).

Планируется:

- строительство и оборудование пришкольной спортивной площадки (576 кв.м.) ;

- строительство спортзала в здании Дома культуры с. Комсомольское;

- Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием, площадью 800 м²;

- строительство бассейна площадью зеркала воды 20 м²;

- строительство спортивной площадки площадью 1196 м².

Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. Развитию данного сектора социальной системы уделяется достаточное внимание.

Изучив характеристики и местоположения объектов социального назначения, разработчики проекта пришли к выводу, что размещение спортивных учреждений по территории сельского поселения Янтарное, концентрация объектов в центральной части села способствует созданию комфортных условий проживания жителей.

### 2. Базовый сценарий развития территории

На основе прогноза развития демографической ситуации и прогноза развития экономики в сельском поселении Янтарное определяется базовый сценарий развития территории, включающий в себя все аспекты её развития: социальной, экономической, экологической, пространственной системы.

Сегодня перед сельским поселением стоит задача реструктуризации существующей экономики (в основном сегодня не работающей) и определить вектор ее дальнейшего развития.

При реализации базового сценария развития, сельское поселение Янтарное ждёт поступательное развитие во всех отраслях экономики и социальной жизни, связанное с развитием сельского поселения из моноструктурного сельскохозяйственного центра в современное полифункциональное поселение с диверсифицированной экономикой и более высокой долей сферы услуг и нематериального производства. В основу базового сценария положено достижение показателей целевого прогноза развития экономики и стабилизационного прогноза развития демографической ситуации.

Основой реализации базового сценария развития станет проведение комплекса работ по нескольким направлениям:

Диверсификация экономики поселения

Диверсификация – изменение, расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта.

Поскольку сельское поселение Янтарное было поселением с моноэкономикой, где доминировало сельскохозяйственное производство, важнейшей сердцевиной программы экономического развития сегодня является задача развития многопрофильной экономики в сельском поселении, для чего необходимо рассматривать все существующие пути, а именно: расширение и реформирование существующих предприятий сельского поселения; создание новых производств; развитие малого бизнеса; расширение и развитие предприятий торговли и сферы услуг. Необходимо из всех имеющихся предпосылок развития экономики выбрать наиболее реальные. Одним из главных направлений здесь должна стать интеграция в планируемый к развитию сельскохозяйственный комплекс.

В Концепции Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года указывается, что в сельскохозяйственном комплексе основными мероприятиями, необходимыми для его дальнейшего развития, должны стать поддержание и расширение отраслей животноводства; в пищевой промышленности - внедрение современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхождения.

Развитие логистических функций

Развитие логистических функций на территории сельского поселения Янтарное естественным образом проистекает из особенностей его географического положения.

Логистика – это наука о планировании, организации, управлении и контроле транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе поставки материальных ресурсов до предприятия, их потребления в процессе производства и доставки готовой продукции до потребителя в соответствии с его потребностями. На всем этом пути движению материальных потоков способствует получение, хранение, обработка и передача соответствующей информации.

Объектом изучения логистики в основном являются материальные потоки, а также связанные с ними информационные и финансовые потоки.

Из определения логистики следует, что она является системой, содержащей функциональные области. Логистическую структуру можно выразить такими функциональными областями, как запасы, информация, складирование и складская обработка, транспортировка продукции и другие области.

В сельском поселении Янтарное основным видом транспорта является автомобильный транспорт. Через территорию поселения не проходят автомагистрали, связывающие республики Северного Кавказа с центральной Россией и Закавказьем.

С населенными пунктами Прохладненского и других районов республики сельское поселение Янтарное связывают дороги:

- А-158 «Прохладный–Азау»;

- Р-262 «Новопавловск–Прохладный–Моздок».

Село Янтарное расположено в 3 км от автотрассы А-158 «Прохладный–Азау» и в 7 км от автотрассы Р-262 «Новопавловск–Прохладный–Моздок».

Село Комсомольское расположено в 9 км от автотрассы Р-262 «Новопавловск–Прохладный–Моздок».

Наличие региональной трассы позволит в перспективе развивать логистические функции в сельском поселении, включая его экономику в межрегиональные связи.

Активное развитие пищевой промышленности

Это сценарий для первого этапа развития поселения по стратегии выхода из кризиса. Пищевая промышленность – наиболее мобильный вид производства, не требующий во многих случаях значительных капиталовложений, ориентированный на малый и средний бизнес и тесно связанный с окружающей сельской местностью как с источником поступления сырья. Также налицо и стабильный рынок сбыта в виде городов Баксан и Прохладный, а также других населённых пунктов КБР. Размещение предприятий переработки сельхозпродукции может носить дисперсный характер, и быть приближено к местам проживания. Преобладающим типом таких предприятий могут быть малые предприятия с численностью работающих до 50 чел. Развитие пищевой промышленности на начальном этапе позволит создать основу для формирования новых отраслей производства и создаст довольно большую группу собственников и работников малых и средних предприятий. Инвестирование строительства подобных предприятий носит характер «коротких плеч инвестиций». Поставка сырья для пищевой промышленности ещё более усилит связь сельского поселения с прилегающей территорией и усилит его роль на расчетную перспективу с расширением зоны влияния поселения и углубления его взаимосвязей с окружающей территорией.

Интеграция в промышленность строительных материалов

Производство строительных материалов также один из основных, которые планируется развивать в регионе. Ключевыми направлениями развития промышленности строительных материалов в регионе, должно стать продолжение процесса обновления мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного комплекса с переходом на более высокий уровень технической оснащенности промышленности строительных материалов и стройиндустрии, организация выпуска высококачественных строительных материалов и конструкций, способных конкурировать с импортной продукцией, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительную индустрию, а также для развития потенциала промышленного строительства, эффективной эксплуатации активов стройиндустрии, внедрение инновационных технологий, снижение энергоемкости, материалоемкости, трудоемкости производства/продукции, формирование системы кадрового обеспечения строительной отрасли, укомплектование организаций и предприятий стройиндустрии квалифицированными кадрами.

Привлечение инфраструктурных инвестиций

Крупные проекты по развитию производства, логистики и т.п. способны не только создать новые рабочие места, повысить доходность бюджета поселения, но и создают положительный образ поселения как места, где оказывается особое внимание бизнесу. Реализация крупных инвестиционных проектов позволяет значительно повысить уровень инфраструктуры – как инженерной, так и транспортной, чем воспользуется малый и средний бизнес, приходящий в поселение.

Территориально осуществление инвестиционных проектов в транспорт, пищевую промышленность и промышленность строительных материалов можно осуществлять на трех площадках:

- для транспорта – территория рядом с автомобильной дорогой,

- для пищевой промышленности – территория в любой  части села Янтарное и села Комсомольское;

- для промышленности строительных материалов – территория любой бывшей недействующей фермы.

Создание благоприятной среды для бизнеса

Предполагает проведение сразу нескольких разноплановых мероприятий. Это и привлечение разнообразных инвестиций в производственный комплекс поселения и сферу услуг посредством популяризации поселения, его возможностей, создания позитивного образа сельского поселения Янтарное, как полифункционального поселения. Это выделение свободных площадок для застройки производственными предприятиями, предприятиями логистического комплекса, транспорта и т.п. Это и привлечение в поселение предпринимателей благодаря относительно недорогим кадровым ресурсам и другие направления деятельности.

Создание центра и иных общественных пространств

Эти мероприятия должны стать одной из главных составляющих программы «Янтарное и Комсомольское - села для жизни». Создание сельского центра, доступного в равной мере из разных частей поселения, содержащего в себе объекты социальной инфраструктуры – образования, физкультуры и спорта и т.п., позволит сформировать единый сельский организм. Формирование общественных пространств, являющихся центром притяжения всех жителей села, способствует самоощущению жителей достаточности сельского  поселения, в противоположность «сельской» ментальности, свойственной им в настоящее время. В целом это будет способствовать повышению качества сельской среды и реабилитации образа села, как места пригодного для жилья.

Изучение зарубежного опыта показывает, что наилучшим образом для формирования общественных пространств подходят торгово-развлекательные общественные центры, сочетающие в себе магазины, в т.ч. довольно крупные («якорные»), маленькие кафе, кинотеатр, танцевальные залы, небольшие музеи, аттракционы, иногда – спортивно-зрелищные объекты. Почти все объекты возможно объединить под одной крышей и создать универсальный центр, где собирались бы жители села для досуга и общения. Развитие общественной застройки (офисов, контор, банков и т.п.) также позволит привлечь бизнес, не связанный с материальным производством.

Реконструкция жилой застройки

Реконструкция жилой застройки - одна из главных составляющих программы оздоровления сельской среды. Предусматривает проведение, как комплексной реконструкции жилых кварталов, так и массовое новое жилищное строительство. Помимо этого необходимо планомерно проводить работы по благоустройству сельских территорий - восстановлению твёрдых покрытий на улицах и проездах, реконструкции освещения, устройства систем водоотведения и дренажа, озеленение территорий. К реконструкции жилой застройки необходимо отнести новое строительство, реконструкцию и обновление систем коммунально-бытового обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Участки школы и детского садов в селах Янтарное и Комсомольское не нуждаются в дополнительном озеленении, благоустройстве и т.п.

Развитие транспортной инфраструктуры.

Необходимо провести комплексную реконструкцию улично-дорожной сети  населенных пунктов сельского поселения. Главная её цель – обеспечение устойчивых связей между районами села. Основные магистрали с. Янтарное – улицы Школьная, Советская и Садовая, с. Комсомольское – улица Виноградная. Наиболее актуальным является реконструкция других магистралей, в селе Янтарное – улицы: Садовая, Партизанская, Набережная и Верхняя, в с. Комсомольское – улицы: Школьная, Космонавтов и Молодежная.

На основные магистрали приходится вся транспортная нагрузка. Необходимо развивать другие магистрали сельского поселения для разгрузки основных.

Увеличение числа поперечных связей должно способствовать разнообразию формирующихся передвижений на территории. Это же косвенно будет способствовать более гибкому формированию рынка труда в селе, активизации трудовых, культурно-бытовых связей внутри села, и, в конечном счёте, повышению качества сельской среды и ее привлекательности для проживания.

# 3. Формирование целей и задач территориального планирования

Территориальное планирование является основой для пространственного закрепления социально-экономического развития территории. Это следует из положений Градостроительного кодекса РФ (статья 9), обязывающего разрабатывать документы территориального планирования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, что на практике означает работу над такими документами во взаимоувязке со стратегическими направлениями социально-экономического развития.

В связи с тем, что Программа социально-экономического развития сельского поселения Янтарное и аналогичная программа Прохладненского района краткосрочные, разработчики проекта генерального плана для формирования целей и задач территориального планирования пользовались Концепцией стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года:

- обеспечение экономического развития региона и повышение уровня жизни населения;

- снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня.

Генеральный план, как документ территориального планирования сельского поселения, должен следовать в определении целей территориального планирования – канве, заданной стратегией социально-экономического развития всего региона. Вместе с тем, стратегия социально-экономического развития региона – рамочный документ, лишь задающий общий тон и вектор развития всего региона и при переносе её целей на уровень территориального планирования муниципального образования в отсутствие стратегии социально-экономического развития самого поселения приходится дифференцированно подходить к учёту и реализации целей.

Главная цель территориального планирования муниципального образования сельское поселение Янтарное не проистекает из самого определения территориального планирования, как осуществляющегося «в целях устойчивого развития территорий».

Цель территориального планирования носит несколько второстепенный характер и отражает «привязку» главной цели территориального планирования к конкретной территории поселения:

- формирование поселения, как полифункционального промышленного центра;

- повышение уровня жизни населения. Формирование сельской среды, привлекательной для проживания;

- повышение инвестиционной привлекательности территории.

Задачи территориального планирования определяются на основе базового сценария развития территории. Задачами территориального планирования являются:

- стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий опережающего развития производственной, образовательной, культурной, транспортной составляющей поселковой системы;

- обеспечение роста сельскохозяйственного производства, создание пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, непроизводственного сектора как основы диверсификации экономики поселения и замены исторически сложившейся специализации поселения.

- комплексное оздоровление окружающей среды посредством содействия работам по рекультивации нарушенных территорий, расчистке, оздоровлению водоёмов и т.п.;

- обеспечение планировочного единства территории села посредством формирования нового центра села и нового жилого фонда;

- формирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования системы общественного центра села;

- оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;

- оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;

- комплексное развитие жилых территорий и подготовка площадок для увеличения объемов жилищного строительства с учетом повышения комфортности жилой среды, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда поселения;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Реконструкция улично-дорожной сети в населенном пункте сельского поселения. Содействие в реконструкции региональных автодорог на территории поселения;

- формирование устойчивой системы ландшафтно-рекреационных территорий на основе сохранения озелененных территорий и парков;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий по принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ, подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

# 4. Архитектурно-планировочная организация поселения

## 4.1. Границы муниципального образования

Сельское поселение Янтарное в настоящее время не имеет территориальных споров со смежными муниципальными образованиями.

В существующих границах сельского поселения достаточно резервов для производственного и селитебного развития с. Янтарное и с. Комсомольское.

Проектом генерального плана предлагается освоение юго-западной и юго-восточной части села – земельные участки выделены под ведение ЛПХ (личного подсобного хозяйства) и ИЖС (строительство индивидуальных жилых домов).

Селитебная территория – часть территории населённого пункта, предназначенная для размещения жилой, общественной (общественно-деловой) и рекреационной зон, а также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон.

Проектом генерального плана в целях предотвращения изъятия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и повышения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства, предлагается выделение в границах сельского поселения Янтарное земель населенных пунктов с. Янтарное и с. Комсомольское. В графической части проекта генерального плана отображена черта населенных пунктов. В границах сельского поселения будут земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, населенных пунктов, лесного и водного фондов.

## 4.2. Приоритеты в развитии сельских территорий

Определение приоритетов развития территорий населенных пунктов сельского поселения – одна из наиболее сложных задач территориального планирования.

В соответствии с заявленными целями территориального планирования, на основе комплексного анализа развития территории населенного пункта сельского поселения и учёта существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры (на расчётный срок и перспективу):

- Реконструкция исторически сложившегося центра: с. Янтарное – улицы Ленина, с. Комсомольское – ул. Виноградная, с совмещением административных, культурных, социальных и торговых функций прилежащих кварталов.

- Реновация производственных площадок, в т.ч. бывших животноводческих ферм под новое производство с классом вредности согласно определённым в настоящем генеральном плане.

- Экологическая оптимизация существующих отстойников и нарушенных территорий. Предполагает проведение необходимых работ по определению уровня загрязнения территории и выполнение рекультивации территорий отстойников и нарушенных земель в соответствии с действующими санитарными нормами.

- Комплексное освоение территорий, отведенных и планируемых для использования в целях индивидуального жилищного строительства.

- Реконструкция системы внутрисельских магистралей с формированием направления к региональной автотрассе и устройством сети магистралей, проходящих в меридиональном направлении и обеспечивающих поперечные связи.

- Формирование системы рекреационных территорий общесельского и районного значения. Предполагает создание единой системы озеленённых территорий общего пользования, пронизывающих всю территорию населенного пункта сельского поселения:

- Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

- Формирование главного индустриального центра поселения – логистический узел – территория рядом с автомобильной дорогой.

## 4.3. Функциональное зонирование

В основе трансформации функционального зонирования сельского поселения лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость посредством функционального зонирования территории сельского поселения создать основу для сбалансированного развития территорий сельского поселения.

2) Необходимость обеспечить территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

3) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом секторе.

4) Необходимость проведения комплекса мероприятий по оздоровлению окружающей среды и улучшению экологической ситуации.

6) Необходимость реструктурировать сельскохозяйственные и коммунальные территории в селах Янтарное и Комсомольское.

7) Необходимость содействовать средствами территориального планирования опережающего развития малого и среднего бизнеса на территории сельского поселения.

8) Необходимость посредством установления границ функциональных зон и параметров функционального использования территорий создать базу для градостроительного зонирования территории населенного пункта сельского поселения – установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов.

Всего с учётом особенностей планировочной структуры сел на территории сельского поселения выделено несколько функциональных зон.

Жилые зоны

Жилая зона в сельском поселении занимает: с Янтарное - 80 га, с. Комсомольское - 35 га и включает в себя территории, занятые существующей и проектируемой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, занятыми садами, огородами, хозяйственными постройками, гаражами и т.п.

На территории жилой зоны предусмотрено устройство детских садов, школ, спортивных комплексов и Домов Культуры. С целью организации полноценного обслуживания населения на территории жилых зон могут быть размещены объекты торговли, коммунально-бытового обслуживания.

С целью сохранения разнообразия сельской среды и сбалансированности размещения рабочих мест допускается размещение в жилой зоне офисов, банков, контор различных организаций и т.п.

В общем виде регламент функционального использования территории выглядит следующим образом (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Рамочный регламент функционального использования
зоны индивидуальной жилой застройки

| Преобладающие виды функционального использования | Допустимые виды функционального использования |
| --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | Гостиницы |
| Блокированные жилые дома с приусадебными участками | Офисы, отделения банков |
| Здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура | Клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |
| Общеобразовательные учреждения | Предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения |
| Дошкольные образовательные учреждения | Магазины торговой площадью 50 м2 и более, |
| Специальные и специализированные образовательные учреждения | Службы доставки питания по заказу |
| Справочные бюро; библиотеки; | Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения |
| Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей | Бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни | Автомойки мощностью не более двух постов |
| Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты | Приёмные пункты вторичного сырья |
| Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.); пошивочные ателье и мастерские; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; прачечные и химчистки | Физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей |
| Магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50м2 | Общественные бассейны, в т.ч. с открытыми (летними) ваннами |
| Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты | Открытые площадки для занятий групповыми видами спорта |
| Ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных | Автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках |
| Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | Здания и сооружения культовых учреждений |
| Пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города |  |
| Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, зелёные насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |  |

Максимальная этажность для такой зоны – 2 этажа для индивидуальных жилых домов и столько же для общественных зданий.

Высота построек колеблется от 3 м над уровнем земли до 10 м. Понятие «высота построек» определяется в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Для сохранения традиционного уклада организации частного домовладения проектом предусмотрена возможность строительства ограждений земельных участков и ворот до 2-3 метров. На территории села необходимо принять местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие сложившиеся особенности жилищного строительства и национальную типологию жилища.

Процент застройки на расчётный срок определён с учётом существующего землепользования и традиций пространственной организации домовладений и колеблется в зависимости от градостроительной ценности территорий от 30% до 70%.

На расчётный срок предполагается увеличение плотности жилого фонда за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев.

При разработке проектов реконструкции должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит уточнить потребность в учреждениях образования и дошкольного воспитания.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения.

Всего зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками в соответствии с проектом будет занимать 65 га, возможно увеличение плотности.

Общественные зоны

На месте формируемого центра села выделены общественные зоны, которые включают территории существующего и нового планируемого административного центра села, центров расчетных градостроительных районов, территории, преимущественно занимаемые зданиями органами местного самоуправления, офисами, банками, гостиницами, культурно-развлекательными объектами, кинотеатрами, клубами, предприятиями общественного питания, магазинами. Примерный регламент функционального использования общественно-деловых зон приведён в таблице 4.2. В общественно-деловых зонах, как и в любых других видах общественных зон не предусмотрено выделение допустимых видов функционального использования. Общественная зона – центр деловой активности, и здесь нет смысла дополнительно ограничивать виды застройки.

Таблица 4.2

Рамочный регламент функционального использования
общественно-деловых зон.

Виды функционального использования:

Здания органов местного самоуправления, суды, прокуратура

Гостиницы

Офисы, отделения банков

Учреждения высшего, среднего специального и начального профессионального образования (независимо от форм собственности и административной подчинённости)

Предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

Театры, кинотеатры, концертные залы, залы для встреч и собраний, универсальные зрительные залы

Клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения

Ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр информационные, компьютерные (неигровые) центры, справочные бюро; архивы, библиотеки;

Салоны сотовой связи, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей

Центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны, пункты обмена валюты

Выставочные залы и комплексы

Научно-исследовательские учреждения без производственной базы, либо с базой, не требующей установления санитарно-защитной зоны

Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты

Пошивочные ателье и мастерские; прачечные, химчистки

Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

Бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы

Магазины продовольственные и промтоварные площадью торгового зала до 5000 кв.м.

Универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами)

Специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны

Службы доставки питания по заказу

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты

Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка

Автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 20 машиномест

Физкультурно-спортивные комплексы, в т.ч. с трибунами для размещения зрителей, крытые теннисные корты, купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования, спортивно-оздоровительные центры

Рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью до 3000 кв.м., площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м.

Диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта

Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения

Общественные туалеты

Объекты гражданской обороны

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки

Параметры общественной застройки нет смысла так строго нормировать, как параметры жилой среды. Вместе с тем, исходя из общей установки на отсутствие в селе новых зданий этажностью выше 3 этажей, необходимо этот высотный параметр задать и для общественных зданий, трансформировав его в высоту в метрах, поскольку для общественных зданий характерны более разнообразные типологические и конструктивные схемы. Таким образом, предельная высота застройки общественно-деловых зон может составить 12 м. (за исключением культовых, культурных и административных зданий). Максимальный процент застройки не нормируется и определяется проектным решением при соблюдении нормативов по инсоляции жилых зданий, противопожарных, санитарных и других норм.

Площадь общественно-деловых зон:

с. Янтарное – 2,3 га.

с. Комсомольское - 2,9 га

Коммерческие и торговые зоны.

По проекту именно они будут в числе наиболее активно развивающихся общественных зон.

Рамочный регламент функционального использования территории коммерческо-торговой зоны приведён в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Рамочный регламент функционального использования
коммерческо-торговых зон.

Виды функционального использования:

Рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью не менее 1500 кв.м, площадки для торговли «с колёс»

Гостиницы

Выставочные и торгово-выставочные залы и комплексы торговой и (или) выставочной площадью более 2000 м2

Предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей

Центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны

Аптеки, аптечные пункты

Пункты обмена валюты

Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.)

Пошивочные ателье и мастерские;

Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

Прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания

Магазины продовольственные и промтоварные;

Гипермаркеты и торговые центры общей торговой площадью не менее 5000 кв.м

Универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами)

Специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны

Ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр

Службы доставки питания по заказу

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты

Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка

Автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 50 машиномест

Диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта

Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения

Общественные туалеты

Объекты гражданской обороны

Параметры застройки не нормируются в рамках регламентов и должны соответствовать нормативно-техническим документам в целом.

Ограничение по этажности – 2 этажа.

Площадь коммерческо-торговых зон составляет

с. Янтарное – 0,28 га.

с. Комсомольское – 0,04 га.

Зоны объектов здравоохранения и соцобеспечения.

Зоны объектов здравоохранения и соцобеспечения выделены на участках, занятых соответствующими объектами. Развитие их предполагается в основном за счёт реконструкции и модернизации на занимаемых площадях.

с. Янтарное – 0,11га.

с. Комсомольское – 0,01 га.

Зона объектов образования.

Зона объектов образования выделены на участках, занятых соответствующими объектами системы образования и занимают территорию:

с. Янтарное – 1,49 га.

с. Комсомольское – 0,044 га.

Зона культовых объектов.

Культовых объектов в сельском поселении Янтарное – нет.

#### Производственно-коммунальные зоны

Коммунальная зона представлена объектами коммунального назначения: водозаборные узлы (5 объектов), кладбища (2 объекта), трансформаторные подстанции (19 объектов), котельные централизованного теплоснабжения (4 объекта), ГРП и ШРП,  расположенными на территории сельского поселения Янтарное

Информация о производственно-коммунальных зонах приведена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Производственно-коммунальные зоны и перспективы развития

| № п/п | Описание местоположения | Параметры объекта | Перспективы развития, проектная специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СП Янтарное |  |  |  |
| 1 | с. Янтарное Артезианская скважина №70492 нефтебаза, 1989 года постройки | 200 м - | Реконструкция и модернизация |
| 2 | с. Янтарное Водонапорная башня нефтебаза1989 года постройки | 20 м³ - | Реконструкция и модернизация |
| 3 | с. Янтарное Артезианская скважина №312 Малка 1970 года постройки | 250 м | Реконструкция и модернизация |
| 4 | с. Янтарное Водонапорная башня Малка 1970 года постройки | 20 м³ | Реконструкция и модернизация |
| 5 | с. Янтарное Водонапорная башня Микрорайон 2011 года постройки | 30 м | По назначению |
| 6 | с. Комсомольское Артезианская скважина №365 1954 года постройки | 113 м | Реконструкция и |
| 7 | с. Комсомольское Водонапорная башня 1954 года постройки | 25 м³ | Реконструкция и |
| 8 | с. Комсомольское Артезианская скважина №365 Отделение №11982 года постройки | 400 м | Реконструкция и |
| 9 | с. Комсомольское Водонапорная башня 1982года постройки | 20 м³ | Реконструкция и |
| 10 | с. Янтарное Кладбище | Площадь – 20000 м² | По назначению |
| 11 | с. Комсомольское Кладбище | Площадь – 15000 м² | По назначению |
| 12 | с. Янтарное Котельная «Янтарный 1» - ул. Школьная, 9 | 1х250 | Реконструкция и модернизация |
| 13 | с. Янтарное Котельная «Дом культуры» - ул. Ленина, 7 | 1х160 | Реконструкция и модернизация |
| 14 | с. Янтарное Котельная «Школа» - ул. Верхняя, б/н | 1х400 | Реконструкция и модернизация |
| 15 | с. Комсомольское Котельная «Центральная» - ул. Новая, б/н | 1х400 | Реконструкция и модернизация |
| 1 | ТП-9 с. Янтарное, ул. Верхняя | 1х160 | Реконструкция и модернизация |
| 2 | ТП-10 с. Янтарное, Школа ул. Верхняя | 1х250 | Реконструкция и модернизация |
| 3 | ТП-11 с. Янтарное, ГСМ (трасса в г. Прохладный) | 1х100 | Реконструкция и модернизация |
| 4 | ТП-12 с. Янтарное, стройцех, мехмастерские | 1х630 | Реконструкция и модернизация |
| 5 | ТП-13 с. Янтарное, Дворец культуры, - ул. Ленина | 1х250 | Реконструкция и модернизация |
| 6 | ТП-14 с. Янтарное, ул. Набережная - ул. Садовая | 1х40 | Реконструкция и модернизация |
| 7 | ТП-15 с. Янтарное, Дет.сад, ул. Школьная – ул. Мира | 1х400 | Реконструкция и модернизация |
| 8 | ТП-16 с. Янтарное, Кормоцех(птичник) | 1х250 | Реконструкция и модернизация |
| 9 | ТП-17 с. Янтарное, СТФ | 1х100 | Реконструкция и модернизация |
| 10 | ТП-25 с. Янтарное, Очистные,озеро | 1х25 | Реконструкция и модернизация |
| 11 | ТП-23 с. Янтарное, ул. Советская | 1х100 | Реконструкция и модернизация |
| 12 | ТП-8 с. Комсомольское, Центр, магазин. Ул. Виноградная | 1х315 | Реконструкция и модернизация |
| 13 | ТП-14 с. Комсомольское, ул. космонавтов | 1х63 | Реконструкция и модернизация |
| 14 | ТП-17 с. Комсомольское, ул. Заречная | 1х250 | Реконструкция и модернизация |
| 15 | ТП-6 с. Комсомольское, Водонапорная башня | 1х63 | Реконструкция и модернизация |
| 16 | ТП-9 с. Комсомольское, МТФ |  | Реконструкция и модернизация |
| 17 | ТП-5 с. Комсомольское, бригада |  | Реконструкция и модернизация |
| 18 | ТП-7 с. Комсомольское, зерносклад |  | Реконструкция и модернизация |
| 19 | ТП-10 с. Комсомольское, будка |  | Реконструкция и модернизация |

При наличии инвестора на определенные производственные площадки, их можно выделять под строительство новых промпредприятий и до истечения расчётного срока.

#### Рекреационные зоны

Рекреационные зоны включают в себя пять видов:

- зона многолетних насаждений;

- зона парков, скверов, бульваров;

- зона объектов физкультуры и спорта;

- зона природных ландшафтов;

- зона массового летнего отдыха.

На территории сельского поселения Янтарное есть зона многолетних насаждений, в северо-восточной части с. Янтарное, зона парков, скверов, и массового летнего отдыха. Зона объектов физкультуры и спорта в селах Янтарное и Комсомольское представлена:

- Стадион, два футбольных поля (100х70 м), на ул. Садовая; с. Янтарное

- Спортивный зал в  МКОУ СОШ (18х9м) с. Янтарное на Верхняя, 1б;

- В с. Комсомольское есть футбольное поле (100х70м).

Планируется:

- строительство и оборудование пришкольной спортивной площадки (576 кв.м.);

- строительство спортзала в здании Дома культуры с. Комсомольское;

- строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием, площадью 800 м²;

- Строительство бассейна площадью зеркала воды 20 м²;

- строительство спортивной площадки площадью 1196 ².

Динамика площадей рекреационных зон приведена в таблице 4.5. Подробное описание развития зелёных насаждений в населенном пункте сельского поселения отражено в главе 9.5 «Озеленение территории».

Таблица 4.5

Динамика площадей рекреационных зон

| Наименование зоны | 2012 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зона многолетних насаждений | - | - | 8,0 | 71,5 |
| Площадки для отдыха (Зона парков, скверов, бульваров, детские площадки) | - | - | 0,6 | 5.3 |
| Зона объектов физкультуры и спорта | 2,1 | 100 | 2,1 | 18.7 |
| Зона природных ландшафтов | - | - | - | - |
| Зона массового летнего отдыха | - | - | 0,5 | 4,5- |
| Итого | 2.1 | 100,00 | 11.2 | 100,00 |

Проектом генерального плана предлагается организация сквера и детской площадки в районе размещения Дворца культуры, а также зоны массового летнего отдыха в районе пруда.

#### Зоны сельскохозяйственного использования

Основу экономического потенциала сельского поселения составляют сельскохозяйственные предприятия: ООО «АгроПро» (с. Янтарное, 269,7 га), ООО «Труженик» (с. Комсомольское 68,81 га) и ООО ИПА «Отбор» (с. Комсомольское, Отделение №1, 2425,33 га) и индивидуальные предприниматели. В растениеводстве наиболее развито производство зерновых, подсолнечника, овощей, картофеля, садоводство, в животноводстве выращивание скота и птицы, производство молока и мяса, яиц

Основная площадь земель сельскохозяйственного назначения закреплена (находится в аренде) за сельскохозяйственными предприятиями.

Арендуемая площадь сельхозугодий составляет 3770,77 га.

Так же на территории поселения работают индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства жителей с. Янтарное и с. Комсомольское.

В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения.

В целях создания более благоприятных условий для развития новых предприятий и снижения налоговой нагрузки предлагается земли арендаторов, фермеров не исключать из категории земель сельскохозяйственного назначения и не переводить их в категорию земли населенных пунктов.

Зона сельскохозяйственного производства на расчетный период (2030 г.) уменьшится. Проектом предполагается изъятие земель для целей жилищного строительства, развития производства и рекреации.

## 4.4. Баланс территорий (проектный)

Баланс территорий – сложившееся или проектируемое деление территории определённой народно-хозяйственной зоны по видам использования. Проектируемый баланс территорий сельского поселения Янтарное приведен в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Баланс территорий сельского поселения Янтарное

| № п/п | Наименование категории/ зон, видов использования | 2012 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь | 4581 | 100 | 4581 | 100 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 115 | 2,5 | 126,20 | 2,8 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4396 | 96,0 | 4384,8 | 95,7 |
| 4 | Земли промышленности и иного специального назначения | 26 | 0,6 | 26 | 0,6 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда | 15 | 0,3 | 15 | 0,3 |
| 7 | Земли водного фонда | 29 | 0,6 | 29 | 0,6 |
| 8 | Земли запаса | - | - |  |  |
| 9 | Прочие | - | - |  |  |
| * | * | * | * | * | * |
| 1 | Жилая зона | 109,73 | 2,40 | 120,93 | 2,64 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 5,27 | 0,12 | 5,47 | 0,12 |
| 3 | Промышленная и коммунально-складская зоны | 8 | 0,17 | 8 | 0,17 |
| 4 | Земли общего пользования | 29- | 0,63 | 29 | 0,63 |
| 5 | Зеленые насаждения общего пользования | 15 | 0,33 | 15 | 0,33 |
| 6 | Зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 18 | 0,39 | 18 | 0,39 |
| 7 | Сельскохозяйственные и прочие территории | 4396 | 95,96 | 4384,8 | 95,72 |
| 8 | Общая площадь | 4581 | 100 | 4581 | 100 |

# 5. Жилищное строительство

## 5.1. Основные направления жилищного строительства

Проектом генерального плана предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- приоритет коттеджной застройке различной этажности, без ограничения на выделение новых участков под индивидуальную застройку;

- комплексная застройка свободных территорий в сельских поселениях после разработки соответствующих проектов планировок;

- преимущественно индивидуальное жилищное строительство и развитие объектов социального обслуживания на территории сельских поселений – центрах муниципальных образований без изменения границ населенных пунктов;

- разработка механизма замещения ветхого индивидуального и муниципального жилья комплексной застройкой средней этажности;

- обеспечение высоких эстетических характеристик застройки, ее соразмерности окружающему ландшафту, запрет на типовую застройку;

- улучшение экологического состояния жилых зон, вывод с территории жилых кварталов транзитного и грузового автотранспорта.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 гг. (распоряжение Правительства РФ от 25.12. 2008 г.), которая предусматривает в качестве одного из основных целевых индикаторов обеспеченность населения страны жильём в размере 24,2 м2 на человека к 2015 году.

Концепция стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года рассматривает два сценария ввода в действие жилья на 1 жителя: инерционный и целевой (оптимистический) сценарии.

В ФЦП «Жилище» на 2011-2015 г. определено, что в 2015 г. обеспеченность населения страны жильём должна быть в размере 24,2 м2 на человека. В сельском поселении Янтарное такая обеспеченность населения жильём будет достигнута лишь только в 2020 г. как за счет строительства нового жилья, так и за счет реконструкции существующей индивидуальной застройки и сокращения численности населения. Генпланом учтены существующие проекты планировки по новому жилищному строительству. Расчет объема жилого фонда приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Объем жилого фонда

| Показатели | Сценарии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инерционный | Оптимистический |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 г. |  |  |
| Численность населения | 1552 | 1552 |
| Жилищная обеспеченность, м2 | 19,5 | 19,5 |
| Объём жилого фонда, м2 | 30300 м², | 30300 м², |
| 2020 год (I очередь) |  |  |
| Численность населения | 1272 | 1293 |
| Жилищная обеспеченность, м2 | 20.1 | 21.5 |
| Объём жилого фонда, м2 | 25523 м², | 26506м², |
| 2030 год (Расчетный срок) |  |  |
| Численность населения | 922 | 1029 |
| Жилищная обеспеченность, м2 | 22.5 | 24.2 |
| Объём жилого фонда, м2 | 21667 м², | 24902 м², |

Графически динамика жилого фонда приведена на рисунке 5.1

Рис. 5.1 Динамика жилого фонда

На расчетный срок - 2030 год обеспеченность жильем возрастет на 2,0 м2 по инерционному сценарию и на 4,7 м2, прирост жилого фонда должен составить по инерционному сценарию 21,7 тыс. м2, по оптимистическому сценарию – 24,9 тыс. м2. При этом общая площадь жилого фонда будет уменьшаться за счет ветшания старого жилья (на дату исследования 79% жилого фонда имеет износ от31-70%) и сокращения численности населения.

Основными источниками финансирования жилищного строительства должны быть внебюджетные средства, в первую очередь средства граждан, банковские кредиты, жилищные сертификаты, ипотечное кредитование.

Так как территория сельского поселения Янтарное расположена в районе сейсмичностью 8-9 баллов, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» возможно строительство только одно-, двухсекционных жилых зданий высотой не более 3 этажей, а также малоэтажной застройки с приусадебными и приквартирными участками.

Здания и сооружения следуют разделять антисейсмическими швами. Расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями следует увеличить на 20% от нормативно нормируемой величины (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

## 5.2. Площадки жилищного строительства

Проектом генерального плана предусмотрено новое строительство объектов социального обслуживания населения. Формирование планировочного ядра РГР сложилось исторически.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по планировочным районам; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Генеральным планом предусматривается увеличение жилого фонда населенных пунктов сельского поселения за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку или надстройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность зданий и показатель жилищной обеспеченности.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения.

Развитие жилищного строительства будет зависеть от фактического сценария развития населенного пункта, так как внутри села Янтарное недостаточно свободных территорий, предполагается отведение новой территории на окраине населенного пункта под жилищное строительство.

При разработке генерального плана сельского поселения Янтарное предлагаются следующие мероприятия по реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства в пределах населенного пункта в целях обеспечения жителей населенного пункта жильем:

- разработка проектно-сметной документации на освоение территории под строительство индивидуальных домов, а также на реконструкцию жилого фонда;

- комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда;

- реконструкция ветхого жилого фонда и снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома.

В рамках реализации данных мероприятий запланировано увеличение жилищной обеспеченности жителей сельского поселения Янтарное на 2030 год от 19,5 до 21,5 м2/чел. по инерционному сценарию развития сельского поселения или от 19,5 до 24,2 м2/чел. по оптимистическому сценарию развития сельского поселения.

# 6. Обслуживание населения

## 6.1. Учреждения образования

Общеобразовательные и

В настоящее время существующей общеобразовательной школы достаточно для обеспечения местами в школе детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Дошкольные учреждения сельского поселения Янтарное, кроме жителей поселения, посещают жители с. Алтуд.

Поэтому в настоящее время недостаточно вместительные дошкольные учреждения с. Янтарное и с. Комсомольское – переполнены.

При существующем уровне рождаемости на перспективу развития сельского поселения Янтарное необходимо провести реконструкцию зданий детских садов в селах Янтарное и, Комсомольское чтобы открыть новые дошкольные группы. В с. Янтарное и с. Комсомольское появятся дополнительные места в детских садах.

При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с будущими расчетными показателями региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории сельского поселения.

Общеобразовательные учреждения сельского поселения представлены дневной общеобразовательной школой только в с. Янтарное - Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Янтарное (МКОУ СОШ с. Янтарное) на 450 мест, где обучается дети с 1 по 11 класс - 245 человек.. В с. Комсомольское средней нет, поэтому жители села посещают школу в с. Учебное. Учитывая степень износа здания МОУ СОШ с. Янтарное следует запланировать капитальный ремонт школы.

Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, окраинные территории села Янтарное и территория села Комсомольское испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям, так как здание школы расположено дальше нормативного расстояния. Проектом генерального плана не предполагается выделение земельных участков для строительства новых школ, хотя расположение существующего учреждения не соответствует рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* радиусам обслуживания. Зданию школы МОУ СОШ с. Янтарное  требуется капитальный ремонт, в том числе ремонт внутренних помещений

Загруженность дошкольных учреждений образования в сельском поселении Янтарное:

Детское дошкольное учреждение с. Янтарное –195%.

Детское дошкольное учреждение с. Комсомольское – 52,5%

Детское дошкольное учреждение села Янтарное перегружено, так как принимают детей из других населенных пунктов. При существующем уровне рождаемости на перспективу развития сельского поселения Янтарное необходимо провести реконструкцию здания детского сада села Янтарное с целью обустройства дополнительных помещений, в том числе медицинский и методический кабинеты. спортзал, актовый зал.

## 6.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и республиканских целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарозамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего развитию поликлинической сети и формированию специализированных диагностических и консультационных центров.

В селе Янтарное имеется Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МУЗ Амбулатория с. Янтарное, которое включает в свой состав Врачебно-приемные участки (ВПУ) с. Комсомольское, с. Черниговское, х. Саратовский, осуществляющие оказание медицинской помощи.

Норматив обеспечения населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями не выполняется. Настоящим генеральным планом не предусмотрено строительство новых зданий амбулаторно-поликлинических учреждений.

Мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений для приема больных достаточно.

При существующей загруженности и степени износа здания Амбулатории в селе Янтарное есть необходимость запланировать капитальный ремонт здания Амбулатории.  В настоящее время в с. Комсомольское строится ФАП и аптека

Проектом генерального плана предлагается строительство Детского санатория. – спортивно-оздоровительного направления. Лечебное направление санатория на основе горячего минерального источника.

## 6.3. Учреждения культуры и искусства

В селе Янтарное функционирует Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Янтарное» (МКУК «КДЦ с. Янтарное»), расположено на ул. Ленина, 7, площадь – 826 кв.м., на 300 мест, 1964 года постройки. Износ здания ДК составляет 41,8 %. Здание находится в неудовлетворительном состоянии.

В здании «КДЦ с. Янтарное» находится Библиотека сельского поселения Янтарное с фондом 10145 экземпляров книг, Филиал музыкальной школы и функционируют различные творческие кружки.

На территории сельского поселения Янтарное находится Памятник-обелиск партизанам Х.Д.Куликовой и М.Н.Васильевой, сооружен в 1966 году, в 1967 году открыт Памятник односельчанам павших на фронтах ВОВ 1941-19745 гг.

Предлагается осуществить следующие мероприятия:

- в сельском поселении Янтарное до 2030 года достаточно имеющегося Дома культуры (МКУК «КДЦ с. Янтарное») на 300 мест для того чтобы удовлетворить потребности селян в учреждениях культуры и повысить уровень качества жизни. Зданию ДК требуется капитальный ремонт и реконструкция.

- Строительство Дома культуры в с. Комсомольское на 100 мест, площадью 200 м² со спортивным залом.

## 6.4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В соответствии с ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015гг.» к 2015 г. необходимо довести численность занимающихся физкультурой и спортом до 30% населения или до 466 человек применительно к сельскому поселению Янтарное.

Потребность сельского поселения на расчётный срок генерального плана в физкультурно-оздоровительных объектах в соответствии с приложением к СНиП 2.07.01-89* приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.4.1

Потребность сельского поселения в физкультурно-спортивных сооружениях

| Наименование физкультурно-спортивного сооружения | Норматив на 1000 жителей | Имеется в наличии в 2012 г. | Потребность в 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плоскостные спортивные сооружения (школьные) | 900 м2 | 7526 м2 | 926 м2 |
| Спортивные залы общего пользования (школьный) | 60 м2 площади пола | 162 м2 | 61,7 м2 |
| Спортивно-тренажёрные залы повседневного обслуживания | 70 м2 общей площади | Отсутствуют | 72 м2 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20 м2 воды | Отсутствуют | 20 м2 |
| Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) | 10 м2 площади зала | Отсутствуют | 10 м2 |

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта:

- строительство и оборудование пришкольной спортивной площадки (576 кв.м.);

- строительство спортзала в здании Дома культуры с. Комсомольское;

- строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием, площадью 800 м²;

- строительство бассейна площадью зеркала воды 20 м²;

- строительство спортивной площадки площадью 1196 м²;

Сроки строительства, реконструкции и оснащения спортивных объектов необходимо уточнить в документации по планировке территории.

## 6.5. Коммунальные объекты

Потребность сельского поселения на расчётный срок генерального плана в коммунальных объектах в соответствии с приложением к СНиП 2.07.01-89* приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.5.1

Потребность сельского поселения в коммунальных объектах

| Наименование коммунального объекта | Единица измерения | 2012 г. | 2020 год (I очередь) | 2030 год Расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожарное депо | автомобиль | - | - | - |
| Общественные уборные | место | 6 | 2 | 2 |
| Кладбище | 2.5 м²/чел. | 3.5 | 0.32 | 0,26 |

Бани

На территории сельского поселения нет бани. Проектом предусмотрено размещение банно-оздоровительного комплекса в районе скважины горячего минерального источника.

Пожарные депо

Пожаротушение на территории сельского поселения Янтарное осуществляет Управление по делам ГОЧС г. Прохладный, Пожарная часть №18МЧС КБР, для чего на территории администрации имеются Пожарные гидранты (ПГ) – 3 шт., расположенные в жилом микрорайоне на ул. Верхняя. Естественные водоемы (ВП) в с. Янтарное на ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Верхняя (река Шакой), подъезды к ПВ имеются. В с. Комсомольское для пожаротушения имеются ПВ – канал им. Ленина и искусственный водоем на территории МТФ.

Общественные уборные

Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки и межевания территорий, где необходимо определять места для размещения отдельно стоящих зданий или объекты общественного назначения, в которых устраиваются впоследствии общественные уборные.

Потребность в общественных уборных, согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 2 места на 1000 человек.

В селе Янтарное 5 общественных уборных: в районе Администрации и Дома культуры.

Кладбища

На территории сельского поселения Янтарное 2 кладбища, в с. Янтарное 2 га, заполнено на 70% и в с. Комсомольское 1,5 га, заполнено на 40%. Свободная площадь земельных участков кладбищ составляет 0,6  и 0,9 га соответственно. Существующей территории кладбищ в соответствии с СНиП 2.07.01-89*  будет достаточно до 2030 года.

Генеральным планом не предусмотрено отведение новых участков под кладбища.

## 6.6. Коммерческий сектор системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а, следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не даёт объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остаётся забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках, установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти.

Вместе с тем, используя различные механизмы градорегулирования, необходимо выполнять следующие мероприятия:

  - развивать формы торговли продуктами первой необходимости, в основном, за счёт мелких магазинов шаговой доступности;

  - развивать формы микрорайонной торговли, в основном, за счет совмещения нескольких различных магазинов на компактной территории;

  - сформировать и внедрить в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.

# 7. Транспортный комплекс (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

## 7.1. Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

на первую очередь (2020 г.):

- организация дорожно-транспортной связи между населенными пунктами сельского поселения: с. Янтарное и с. Комсомольское.

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

на расчётный срок (2030 г.):

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс северной части республики;

- упорядочение улично-дорожной сети в населенном пункте сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в населенном пункте сельского поселения.

## 7.2. Внешний транспорт

Внешний автомобильный транспорт

Проектом генерального плана не предлагается осуществлять строительство на дорогах: Янтарное-Алтуд, Янтарное-Прохладный, Комсомольское-ст.Солдатская.в месте съезда к селу.

Наиболее крупные проекты в части реконструкции магистральной улично-дорожной сети сельского поселения Янтарное описаны ниже.

  - Реконструкция всех улиц села Янтарное и села Комсомольское с доведением их до требований магистральной улицы общесельского значения, с асфальтовым покрытием.

  - Реконструкция всех улиц села Янтарное и села Комсомольское с доведением до требований дороги местного значения.

  - Реконструкция всех улиц с доведением до требований тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в населенных пунктах сельского поселения.

В проекте генерального плана приведены поперечные профили магистралей местного и районного значения (Рисунок 7.1). Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должна остаться ширина проезжих частей. При подготовке комплексной транспортной схемы сельского поселения эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

Рис. 7.1. Поперечные профили магистралей местного и районного значения

Протяжённость улично-дорожной сети сельского поселения на 2030 г. не изменится и составит 10,88 км:

с. Янтарное – 8,08 км;

с. Комсомольское – 2,8 км.

Протяженность дорог по сельскому  поселению 11,85 км, в том числе дороги, находящиеся вне населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 11,46 км.

Плотность сети магистралей, определённая как соотношение длины улично-дорожной сети к площади застроенной части сельского поселения составляет 7,9 км/км2 (10,88 / 1,37), что соответствует средней величине рекомендуемых показателей (23 – 1,12 км/км²).

В селе Янтарное в настоящее время отсутствуют открытые общественные пространства (площади). Генеральным планом предусмотрено формирование площади. Главная площадь села Янтарное предусматривается на улице Ленина, рядом со зданием Дома культуры.

Необходимо провести мероприятия по благоустройству – мощению, освещению, что позволит притянуть сюда сельчан и сформирует отдельную рекреационную зону.

## 7.4. Транспорт сельского поселения

Расчет автомобильного (легкового) парка сельского поселения, находящегося в частной собственности, проводился с учетом прогноза численности населения, результаты приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Расчет автомобильного парка сельского поселения

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения | 1552 | 1293 | 1029 |
| Легковые автомобили, находящиеся в частной собственности | 279 | 298 | 318 |
| Уровень автомобилизации | 85,1 | 90,8 | 97,0 |

Уровень автомобилизации постепенно будет расти. Данные таблицы 7.1 говорят о том, что в 2020 и 2030 годах будет ориентировочно 298 и 318 автомобилей соответственно.

Увеличение числа автомобилей не потребует расширения территорий, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта.

Увеличение удельного веса перевозок на индивидуальном автотранспорте практически не произойдет, но развивать и благоустраивать улично-дорожную сеть необходимо. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объёмы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.

## 7.5. Общественный транспорт

Общественный транспорт на I очередь и расчетный срок будет представлен маршрутными такси.

Характер передвижений жителей сельского поселения был сбалансирован в пределах отдельных частей села Янтарное. Основные места приложения труда находятся в пределах пешеходной доступности от мест проживания, в отдалённые территории людей доставляют вахтенными автобусами или самостоятельно добираются на маршрутном такси.

Регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство же трудовых передвижений в поселках приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития сельского общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчётный срок генерального плана.

Маршрутное такси на расчётный срок останется основным видом общественного транспорта, однако его удельный вес в транспортной работе по селам будет снижаться ввиду роста объёма перевозок индивидуальным автомобильным транспортом.

Транспортная связь с другими сельскими поселениями осуществляется маршрутными такси: Прохладный-Янтарное-Черниговское-Карагач-Солдатское, Прохладный-Комсомольское  и автобус «Прохладный-Янтарное».

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в производственной зоне села. Для постоянного и временного хранения легковых автомобилей населения в гаражах и на открытых стоянках потребуется к 2020 г. 0,90 га, из расчета 30 м2 на 1 автомобиль, к 2030 г. 0,95га территории. Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют. В случае возникновения проблемы хранения автомобилей в сельском поселении необходимо будет организовать платную охраняемую автостоянку, что позволит избежать неконтролируемой установки и строительства индивидуальных гаражей, но и пополнить поступления в бюджет поселения от арендной платы.

# 8. Инженерная инфраструктура

## 8.1. Водоснабжение

В настоящее время с. Янтарное и с. Комсомольское имеют централизованную систему водоснабжения. Централизованным водоснабжением не обеспечена ул. Озерная в с. Янтарное. Источником питьевого водоснабжения на перечисленных улицах являются артезианские скважины, эксплуатирующие грунтовый водоносный горизонт. Для подъема воды используются водонапорные башни.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство водопровода на ул. Озерная в с. Янтарное.

Проектом также предлагается реконструкция и ремонт водопроводных сетей, скважин  и сооружений с заменой изношенных участков в с. Янтарное и с. Комсомольское.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования сельское поселение Янтарное на хозяйственно-бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности – 0,75, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле (1) СНиП 2.04.02-84*, м3/сут:

Q сут. m = Σqж Nж /1000, где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий. Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q = 195 л/сут на человека по таблице 8.1.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на 1 жителя принимаем 50 л/сут. (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.3, табл. 3, прим. 1).

Таблица 8.1

Среднесуточное удельное водопотребление

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на 1 жителя, л |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: | - |
| без ванн | 125 – 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 – 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | - |

Количество воды на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.1, т. 1, прим. 4).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле (2) СНиП 2.04.02-84*, л/сут:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m = 195 * 0,75 = 146 л/сут.,     где:

Ксут.max= 0,75 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

На I очередь (2020 г.) суточный расход составит 195 * 1293/1000 * 0,75 = 189 м3/сут., на расчетный период (2030 г) – 195 *1029/1000 * 0,75 = 150м3/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок в населенном пункте принимается расход воды на пожаре 10 л/сек, на производстве – 30 л/сек.

Потребный расход составит:

Расход = (10 + 30) * 3 * 3600/1000 = 432 м³

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети населенных пунктов сельского поселения.

При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Данные по потребности в воды жителями муниципального образования приведены ниже в таблице 8.2.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды в 2020 г. (I очередь) составит 0,733 тыс. м³ в сутки, а в 2030 г. (Расчетный срок) – 0,672 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 8.2

Потребность в воде в сельском поселении Янтарное

| №№ п/п | Наименование потребителей | Водопотребление максимальное, тыс. м³/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-питьевое |  | Технологическое |  | Всего |  |
|  |  | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Расчетный срок) | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Расчетный срок) | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1 | 0,189 | 0,150 |  |  | 0,189 | 0,150 |
| 2 | Предприятия, 10% |  |  | 0,019 | 0,015 | 0,019 | 0,015 |
| 3 | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений2 |  |  | 0,065 | 0,051 | 0,065 | 0,052 |
| 4 | Пожаротушение3 |  |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 5 | Неучтенные расходы, 15% |  |  | 0,028 | 0,023 | 0,028 | 0,023 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,733 | 0,672 |

1Прогноз численности населения в 2020 г. 1293 человек, в 2030 г. – 1029 человек.

2Только в летний период, 50 л на чел. в сутки

3Принимается 1 пожар в населенном пункте по 10 л/с и 1 пожар на предприятии по 30 л/с.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В целях обеспечении населенного пункта новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо продолжить изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории населенного пункта и приступить к строительству новых скважин, водоводов, резервуаров чистой воды, обустройству охранных зон.

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения сельского поселения Янтарное, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений;

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков;

- установка пожарных гидрантов при реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами;

- корректировка специализированной организацией проектируемой схемы расположения водопроводных сетей.

Благодаря установке приборов учета водопотребления прогнозируется уменьшение общего водопотребления в населенных пунктах сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящего раздела позволит:

- обеспечить стабильным централизованным водоснабжением населенные пункты сельского поселения;

- улучшить качество питьевой воды;

- снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой;

- повысить надежность систем водоснабжения и способствовать снижению потерь водных ресурсов;

- увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

## 8.2. Водоотведение (Канализация)

В настоящее время протяженность централизованной системы водоотведения (канализации) в сельском поселении Янтарное 3,4 км.

В с. Янтарное централизованной канализацией пользуются жители 128 квартир и 10 домов на улицах Верхняя и Советская, 3 дома - автономные септики. В селе Комсомольское центральной канализации нет (в 2-х 16 квартирных домах автономные септики).

Индивидуальные жилые дома имеют выгребные ямы и септики.

Требуется капитальный ремонт канализации в пяти 16 квартирных домах.

Проектом генерального плана предусматривается строительство и развитие системы канализации в селе Янтарное и селе Комсомольское. Прежде всего, это строительство новых канализационных сетей по всей территории села, а также строительство коллекторов и очистных сооружений.

В связи с отсутствием данных о перспективном развитии производства в сельском поселении Янтарное допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25% расхода, определенного по таблице 3 СНиП 2.04.03-85, что составляет в 2020 году 0,049 тыс. м3 в сутки (население 1,293 тыс. чел. 150 литров в сутки), в 2030 году (население 1,029тыс. чел.) – 0,259 тыс. м3 в сутки.

Расчет: 2020 г. – 1,293*150/1000*0,25= 0,049;

2030 г. – 1,029*150/1000*0,25= 0,039

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной канализацией в сельском поселении Янтарное. (Таблица 8.3).

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, в 2020 году при населении 1293 человек  0,262 тыс. м3 литров в сутки, в 2030 году при населении 1029 человек – 0,207 тыс. м3 литров в сутки.

Основные решения по обеспечению всех объектов села Янтарное и села Комсомольское системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Проектом генерального плана предусматривается капитальный ремонт капитальный ремонт канализации в пяти 16 квартирных домах с. Янтарное.

Таблица 8.3

Расчетные стоки в сельском поселении Янтарное (стабилизационный сценарий)

| №№ п/п | Наименование потребителей | Водоотведение максимальное, тыс. м³/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-питьевое |  | Технологическое |  | Всего |  |
|  |  | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Рас-четный срок) | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Рас-четный срок) | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Рас-четный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта1 | 0,194 | 0,154 |  |  | 0,194 | 0,154 |
| 2 | Предприятия, 10% |  |  | 0,019 | 0,015 | 0,019 | 0,015 |
| 3 | Перспективное развитие производства, 25 % |  |  | 0,049 | 0,038 | 0,049 | 0,038 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,262 | 0,207 |

1В 2020 г. в СП Янтарное будут проживать 1293 человек, в 2030 г. – 1029 человек.

При разработке генерального плана сельского поселения Янтарное в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоотведения.

- Строительство  канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки.

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в сельском поселении Янтарное, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения жителей населенных пунктов: с. Янтарное и с. Комсомольское, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Основные мероприятия по энергосбережению при водоотведении:

- оснащение потребителей современными приборами учета;

- установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении и водоотведении.

## 8.3. Газоснабжение

Сеть газоснабжения села Янтарное подключена к АГРС-16, расположенной в с. Алтуд, села Комсомольское – к АГРС-26, расположенной в г. Прохладный.

На момент разработки генерального плана село Янтарное газифицировано на 97,7%, село Комсомольское на 76,3%. Уровень газификации населения 97,18%.  В с. Янтарное газифицировано население - 390, а также коммунально-бытовые объекты – 7, сельскохозяйственные и промышленные предприятия – 3. Всего газифицированных объектов – 400 объектов. В с. Комсомольское газифицировано население - 125, а также коммунально-бытовые объекты – 1, сельскохозяйственные и промышленные предприятия – 2. Всего газифицированных объектов – 128 объектов.

Общая протяженность уличных газораспределительных сетей в с. Янтарное – 15515,12 м, в т.ч  высокого давления – 2682 м, низкого давления – 6273 м, сетей в с. Комсомольское – 8260 м, в т.ч  высокого давления – 4153 м, низкого давления – 4107 м.

Численность населения сельского поселения Янтарное к 2020 году составит 1293 человек, в 2030 году – 1029 человек.

Потребность в газе на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением новых застраиваемых территорий принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год (таблица 8.4).

Таблица 8.4

Потребность в газе на жилищно-коммунальные нужды

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  | Потребность в газе, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 2020 год (I очередь) | На 2030 год (Расчетный срок) | На 2020 год (I очередь) | На 2030 год (Расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СП Янтарное | 1293 | 1029 | 387,9 | 308,7 |
| Итого | 1293 | 1029 | 387,9 | 308,7 |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V2020 = 387,9 * 0,05 = 19,40 тыс. м3;

V2030 = 308,7* 0,05 = 15,44 тыс. м3.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составляет 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V2020 =387,9* 0,15 = 58,18 тыс. м3;

V2030 =308,7* 0,15 = 46,31 тыс. м3.

Суммарный расход газа составит:

V2020 = 387,9 + 19,40 + 58,18 = 465,48 тыс. м3;

V2030 = 308,7 + 15,44 + 46,31 = 370,45 тыс. м3.

Основной приоритет в развитии газоснабжения сельского поселения Янтарное- мониторинг существующего газопровода.

Необходимо также строительство газопровода низкого давления и ШГРП в селе Янтарное.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Выбор месторасположения ГРПШ следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

За последние годы при реконструкции и ремонте газопроводов взят курс на применение новых энергосберегающих технологий.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных - метод санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы тканево-полиэтиленовым рукавом;

- оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа;

- применение домовых регуляторов газа;

- установка энергосберегающего газового оборудования.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении перечисленных энергосберегающих мероприятий и иных мер по энергосбережению в газоснабжении расход газа на жилищно-коммунальные нужды сельского поселения Янтарное на расчётный срок к 2030 году должен уменьшиться на 15%, и составить 314,88 тыс. м3 против 370,45 тыс. м3.

## 8.4. Энергоснабжение

Проектные предложения.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей сельского поселения Янтарное путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Необходима модернизация опорных ПС, снабжающих населенные пункты сельского поселения Янтарное электроэнергией, реконструкция линий электропередач и разводящих сетей с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, например: однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод). Необходима реконструкция системы уличного освещения. Отсутствие освещения в темное время суток повышает травматизм, затрудняет посещение жителями культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, усиливает криминальную обстановку. Для освещения улиц населенных пунктов сельского поселения планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к действующим подстанциям.

В 2012 г. в селе Янтарное было израсходовано жителями (население) 508237 кВт/час в год.

Годовое потребление электроэнергии на коммунальные нужды - 107214 кВт/час в год, сельскохозяйственные и промышленные нужды – 33514 кВт/час в год.

В 2012 г. в селе Комсомольское было израсходовано жителями (население) 188238 кВт/час в год.

Годовое потребление электроэнергии на коммунальные нужды - 39008 кВт/час в год, сельскохозяйственные и промышленные нужды – 73694 кВт/час в год.

Всего по сельскому поселению Янтарное израсходовано электроэнергии 1217837 кВт/час в год, 784,7 кВт/час в год. Численность населения в 2012 году составляла 1552 человека.

Расчет потребности в электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды приведен в таблице 8.5.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 8.5

Фактическая потребность в электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды СП Янтарное

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  | Потребность в, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 2020 год (I очередь) | На 2030 год (Расчетный срок) | На 2020 год (I очередь) | На 2030 год (Расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СП Янтарное | 1293 | 1029 | 1014,617 | 807,456 |
| Итого | кВт/час в год. | кВт/час в год. | 1015 | 807 |

В случае роста электрической нагрузки из-за ввода в действие предприятий будет происходить перерасчет существующих электрических нагрузок.

Максимальная электрическая нагрузка на первую очередь равна 1015 тыс. кВт электроэнергии в год, на расчетный срок составит – 807 тыс. кВт.

Таблица 8.6

Установленная мощность и загрузка трансформаторов подстанции с. Янтарное и с. Комсомольское

| № п/п | Адрес размещения | Наимено вание и номер ПС | Трансформаторы (кол-во и мощность), шт. х кВа | Загрузка трансфор-маторов % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Янтарное, ул. Верхняя | ТП-9 | 1х250 | 60 |
| 2 | с. Янтарное, Школа ул. Верхняя | ТП-10 | 1х160 | 65 |
| 3 | с. Янтарное, ГСМ (трасса в г. Прохладный) | ТП-11 | 1х400 | 60 |
| 4 | с. Янтарное, стройцех, мехмастерские | ТП-12 | 1х400 | 51 |
| 5 | с. Янтарное, Дворец культуры, - ул. Ленина | ТП-13 | 1х160 | 60 |
| 6 | с. Янтарное, ул. Набережная - ул. Садовая | ТП-14 | 1х250 | 65 |
| 7 | с. Янтарное, Дет.сад, ул. Школьная – ул. Мира | ТП-15 | 1х100 | 63 |
| 8 | с. Янтарное, Кормоцех(птичник) | ТП-16 | 1х630 | 45 |
| 9 | с. Янтарное, СТФ | ТП-17 | 1х250 | 50 |
| 10 | с. Янтарное, Очистные,озеро | ТП-25 | 1х40 | 50 |
| 11 | с. Янтарное, ул. Советская | ТП-23 | 1х400 | 40 |
| 12 | с. Комсомольское, Центр, магазин. Ул. Виноградная | ТП-8 | 1х250 | 70 |
| 13 | с. Комсомольское, ул. космонавтов | ТП-14 | 1х100 | 60 |
| 14 | с. Комсомольское, ул. Заречная | ТП-17 | 1х25 | н/д |
| 15 | с. Комсомольское, Водонапорная башня | ТП-6 | 1х100 | н/д |
| 16 | с. Комсомольское, МТФ | ТП-9 | 1х315 | н/д |
| 17 | с. Комсомольское, бригада | ТП-5 | 1х63 | н/д |
| 18 | с. Комсомольское, зерносклад | ТП-7 | 1х250 | н/д |
| 19 | с. Комсомольское, будка | ТП-10 | 1х63 | н/д |

На данный момент и в перспективе сельское поселение Янтарное будет обеспечено электроэнергией.

Настоящим генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- модернизация подстанций в целях устойчивого энергоснабжения потребителей зоны действия ПС;

- расширение сетей электроснабжения в южной части села Янтарное;

- реконструкция изношенных участков ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ;

- реконструкция систем уличного освещения;

- применение новых технологий.

Сельскому поселению Янтарное рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку схемы сети 10 кВ и 6 кВ с указанием ТП и КТП, требующих реконструкции и мест установки, строительства новых ТП и КТП с учетом проектных решений части генерального плана.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, оптимизация режимов работы оборудования и др.);

- оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии;

- проведение энергетических обследований электроподстанций;

- внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп;

- установка энергосберегающих газонаполненных ламп, применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии;

- установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых подается сигнал на включение или выключение электрической цепи.

## 8.5. Теплоснабжение

В сельском поселении Янтарное нет централизованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение в с. Янтарное и с. Комсомольское – локальное.

Характеристика котельных локального теплоснабжения

с. Янтарное

Котельная №1 «Янтарный 1» - ул. Школьная, 9; снабжает теплом следующие объекты:

МУЗ Амбулатория, 3  - 16-ти квартирных дома, Детский сад, 5 домов барачного типа, 3 квартиры.

Котельная №2 «Дом культуры» - ул. Ленина, 7; снабжает теплом следующие объекты:

МУК КДЦ с. Янтарное – Дом культуры, 9 многоквартирных домов(2х, 3х и 4х),

Котельная №3 «Школа» - ул. Верхняя, 10, снабжает теплом следующие объекты:

МОУ СОШ с. Янтарное, 10 объектов 12-ти квартирных домов, 1 квартиру.

с. Комсомольское

Котельная «Центральная» - ул. Новая, б/н, снабжает теплом следующие объекты:

Детский сад с. Комсомольское, ВПУ (ФАП), два 16-ти квартирных дома, 10 двухквартирных домов.

Индивидуальный сектор для отопления использует автономные источники тепла.

Организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные.

Проектные предложения

Для обеспечения теплоснабжением социальных объектов необходимо проведение реконструкции и модернизации существующих котельных.

Не предусматривается увеличение мощности существующих котельных. Основные мероприятия должны быть направлены на энергосбережение и реконструкцию генерирующих источников в зависимости от запросов потребителей тепла.

Основные направления развития теплоснабжения:

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения на предприятиях, общественных зданиях и в жилом фонде;

- установка современных тепло-энергоэффективных блочных котельных;

- повышение эффективности использования котельных установок.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- оснащение участников рынка тепловой энергии современными приборами учета энергии;

- уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов, что сокращает расход электроэнергии на привод дымососов и дутьевых вентиляторов, уменьшает тепловые потери;

- переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами условного топлива;

- внедрение теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией.

Данные мероприятия значительно сократят потери при теплопередаче, а также приведут к энергосбережению.

## 8.6. Связь

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50% семей, 100% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2030 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

# 9. Инженерная подготовка и благоустройство территории

## 9.1. Инженерная подготовка

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение поверхностного стока с территории населенных пунктов, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

- организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

- в районах усадебной застройки предусмотрена открытая водосточная сеть. Сброс поверхностных вод производится в водоёмы после обязательной очистки на очистных сооружениях;

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

## 9.2. Организация поверхностного стока

Ливневая сеть водоотведения в сельском поселении Янтарное отсутствует. Дождевые и паводковые воды с улиц населенного пункта сельского поселения по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения.

Поверхностные стоки без очистки сбрасываются по каналу в реки Шакой и  Малка.

Вместе с потоком сточных вод в реки и канал попадает мусор. Необходимо проведение мероприятий по очистке территории населенного пункта. Ливневые и талые воды также образуют на улицах поселков лужи и подтапливают здания и сооружения.

Для населенного пункта сельского поселения определены следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока (открытые водосточные лотки);

- защита территории от затопления.

Вертикальная планировка должна предусматривать создание оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к поселковым улицам и дорогам внутриквартальных  территорий и создающих нормальные условия для работы автомобильного транспорта, сохранение существующих дорожных покрытий на улицах поселков, производство наименьшего объёма земляных работ, как по улицам, так и по внутриквартальной территории.

Проектом генерального плана предусматривается создание продольных уклонов, обеспечивающих отвод поверхностных стоков с улиц населенного пункта.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается открытая (кюветы, канавы) система водоотвода.

## 9.3. Защита территории от затопления

Особое значение в борьбе с наводнениями и подтоплениями имеют мероприятия, направленные на устранение противоэрозийной, противооползневой и противоселевой опасности, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Главным методом борьбы с наводнениями и в настоящее время является строительство вдольбереговых дамб. Этот метод - наиболее простой и распространенный тип защиты, имеет и существенный недостаток: русло реки, несущее большое количество наносов, рано или поздно оказывается выше своих первоначальных отметок, отчего опасность наводнения еще более усиливается. Поэтому этот метод обычно сочетают с комплексом работ по улучшению пропускной способности русел: спрямление и расширение, расчистка, отсечение рукавов.

- Проектом генерального плана не планируются берегоукрепительные работы.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

## 9.4. Благоустройство территории

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства, отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов благоустройства требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

В расчетный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утвержденными на территории населенных пунктов сельского поселения среднесрочными программами благоустройства и озеленения.

Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства. В целях исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения.

Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси или специальных сертифицированных покрытий, что существенно снижает детский травматизм.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Необходимо увеличить количество малых архитектурных форм, существенно расширяя имеющуюся номенклатуру как предметов утилитарного, так и декоративно-эстетического характера. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в центре с. Янтарное и с. Комсомольское в местах массового скопления людей.

Основные направления работы в части улучшения системы освещения села Янтарное и с. Комсомольское должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов; в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное освещение. Предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: жилые дома и общественные здания, здания культовых зданий, и ряд других. Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с органами архитектуры.

## 9.5. Озеленение территории

Озеленение территории – это организованное, взаимосвязанное размещение объектов озеленения в плане населенного пункта, согласованное с общей планировочной структурой.

Основными принципами формирования системы озеленения территории являются:

- равномерность размещения и равнодоступность объектов озеленения;

- непрерывность и взаимосвязанность насаждений.

Работы по озеленению и благоустройству лучше поручить специалистам, которые смогут произвести их быстро и квалифицированно, с привлечением необходимой техники.

Основным направлением работ по озеленению станет увеличение посадок зелёных насаждений общего пользования.

В соответствии с требованиями таблицы 3 СНиП 2.07.01-89* площадь зелёных насаждений общего пользования должна составлять для населенного пункта сельского поселения 1 га на расчетный срок. В настоящее время существующее состояние зеленых насаждений населенного пункта сельского поселения крайне неудовлетворительное и требует немедленного проведения работ по благоустройству территории.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих зеленых насаждений и организация поселкового парка с выполнением комплексного благоустройства территории;

- озеленение существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения;

- посадка защитных лесополос по границе застроенной территории населенного пункта сельского поселения.

## 9.6. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка – это комплекс плановых, организационных, санитарных, санитарно-технических, хозяйственных мероприятий по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации твердых отходов, образующихся в населенных местах, в целях сохранения здоровья населения и общего благоустройства. Санитарная очистка от отходов производства и потребления является одним из существенных элементов благоустройства населенных мест.

Схема санитарной очистки рассматривает вопросы организации обращения с отходами потребления (ТБО). Задачи санитарной очистки:

- обеспечение всех источников образования отходов услугой по сбору, вывозу и удалению;

- сбор с источников образования отходов оплаты за данные услуги;

- обеспечение санитарных и экологических требований при обращении с отходами на территории населенных мест;

- минимизация затрат при обращении с отходами.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий по санитарной очистке территории населенного пункта и территории сельского поселения:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки;

- выделение земельного участка для организации свалки;

- выделение земельного участка для организации скотомогильника;

- ликвидация стихийных свалок;

- организация раздельного сбора бытового мусора населением;

- рекультивация земель, захламленных стихийными свалками.

## 9.7. Экологические мероприятия

Для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Янтарное необходимо сохранять и укреплять существующий экологический каркас, который образован в с. Янтарное реками: Шакой и Малка, в с. Комсомольское рекой Неволька, пойменными лугами и лесами, техногенными защитными лесными полосами, зеленными насаждениями в черте населенного пункта  и территории сельского поселения. Техногенная нагрузка на природные ландшафты (в первую очередь, сельскохозяйственная) не должна превышать экологической емкости угодий.

Следует от чисто природоохранного подхода при выделении территорий, выполняющих ландшафтные природоохранные функции, перейти к конструктивному подходу, предполагающему активное создание инженерно-экологических территориальных систем на базе природных комплексов, например речных долин. При этом необходимо обеспечить сохранение основных природных потоков вещества и энергии и благоприятное состояние территории для выполнения рекреационных функций.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

- сохранение зеленых насаждений;

- содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов;

- комплексное благоустройство и озеленение территории населенных пунктов сельского поселения, предусматривающее: озеленение территории, устройство пешеходных дорожек, освещение и установку малых архитектурных форм.

# 10. Правовое сопровождение градостроительной деятельности

## 10.1. Градостроительное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на основе утверждённого генерального плана разрабатывается документ градостроительного зонирования территории «Правила землепользования и застройки» (Рисунок 10.1).

Правила разрабатываются с целью:

- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Действующий ГКРФ даёт следующее определение понятия «градостроительное зонирование» (статья 1): «зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов». Целями градостроительного зонирования являются: формализация в виде системы градостроительных регламентов основных проектных решений, содержащихся в документах территориального планирования и планировки территорий.

Отсюда следует и определение градостроительного регламента как перечня формализованных требований к организации градостроительной деятельности в пределах заданного элемента поселковой территории – территориальной зоны (подзоны).

Структура градостроительных регламентов определяется Градостроительным Кодексом Российской Федерации в сочетании видов использования объектов недвижимости: разрешённых и требующих специального разрешения посредством публичных слушаний, каждый из которых в свою очередь имеет основной вид использования и вспомогательный.

Задачи градостроительного зонирования:

1. Деление территории населенных пунктов на территориальные зоны и подзоны. Указанное деление происходит в соответствии с общим порядком, определённым Градостроительным кодексом на основе принципов зонирования территории в соответствии с тем примерным перечнем территориальных зон, который установлен кодексом. Деление на зоны осуществляется на основании генерального плана. Выделение подзон, т.е. уточнение параметров зонирования может быть растянутым во времени и производиться по мере уточнения параметров застройки конкретной территории в документах территориального планирования и планировки территорий.

2. Определение зон с особыми условиями использования территорий. Эта работа проводится путём нанесения на карту зон всевозможных ограничений, установленных законодательством, прежде всего связанных с обеспечением экологического благополучия территории, безопасности населения от опасных природных явлений, охраны историко-культурного наследия. Границы таких зон устанавливаются по нормам соответствующих отраслей права.

3. Определение перечня разрешённых видов использования в составе градостроительного регламента. Законодательством определён разрешительный характер градостроительного регламента, иными словами, перечень разрешённых видов использования недвижимости должен учитывать все без исключения виды использования недвижимости – то есть предусматривать все виды проявления хозяйственной деятельности, свойственной той или иной территориальной зоне на данном этапе её градостроительного развития.

4. Определение параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента. Указанные задачи (2, 3, 4) являются частью работы над градостроительным регламентом. Зачастую невозможно единовременно разработать весь регламент в максимальном объёме и работа над каждой из задач представляет собой отдельный и весьма значимый этап. Такие его составные части, как параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, в основном, могут быть определены только на основе проектов планировки.

5. Установление взаимосвязей планировки территорий и градостроительного зонирования. В данном случае планировка территорий понимается как средство для последующей корректировки и уточнения градостроительных регламентов. В документах градостроительного зонирования необходимо ясно и чётко закрепить процедуры корректировки регламентов по мере разработки новых проектов планировки и межевания территорий.

В общем виде основой для проведения градостроительного зонирования населенных пунктов является статья 85 Земельного кодекса России, в которой говориться о необходимости проведения зонирования территорий поселений, а также упоминаются правила землепользования и застройки как основной документ, где «устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны».

В развитие этого и принята система зонирования, установленная в Градостроительном кодексе.

## 10.2. Мониторинг реализации генерального плана

Генеральный план населенного пункта – это имитационная модель, имеющая различные временные состояния реализации. При этом населенный пункт рассматривается как градостроительная система, состоящая из четырёх подсистем – социум, экономика, пространство и экология.

Сопровождение (мониторинг) реализации генерального плана населенного пункта является перманентным процессом и направлено на определение состояния системы на определённый период. Основой для сопровождения реализации является сам генеральный план и его параметры, а также создаваемая информационная система обеспечения градостроительной деятельности – свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений (Ст. 56 Градостроительного Кодекса РФ). Сопровождение генерального плана осуществляется администрацией сельского поселения и созданным при администрации специальным подразделением. Необходимо создание такого подразделения, обеспечение его штатами, техникой, программным обеспечением.

Пользователями генерального плана являются:

- органы государственной власти и самоуправления;

- органы контроля и надзора;

- собственники;

- проектировщики;

- инвесторы

# 11. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования сельское поселение Янтарное Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Мероприятия по территориальному планированию

| № п/п | Наименования мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Документационное обеспечение |  |
| 1.1 | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения. |
| 1.2 | Реализация основных решений документов территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, республиканских целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения. |
| 1.3 | Реализация основных решений документов территориального планирования Прохладненского района, сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию сельского поселения. |
| 2. Землеустройство территории сельского поселения |  |
| 2.1 | Установление границ населенных пунктов сельского поселения, с разделением территории сельского поселения на земли населенных пунктов и иные категории земель. |
| 2.2 | Установление и закрепление административных границ сельского поселения и с. Янтарное и с. Комсомольское, в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений. |
| 2.3 | Проведение мероприятий по закреплению границ сельского поселения и с. Янтарное и с. Комсомольское. |
| 3. Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения |  |
| 3.1 | Формирование микрорайонной планировочной системы населенных пунктов сельского поселения с условным выделением Расчетных градостроительных районов (РГР). |
| 3.2 | Реконструкция исторически сложившегося центра села Янтарное - улицы Ленина и центральной площади. Реконструкция центральной улицы с. Комсомольское – ул. Виноградная. |
| 3.3 | Экологическая оптимизация существующих отстойников и нарушенных территорий. Проведение необходимых работ по определению уровня загрязнения территории и выполнение рекультивации территорий отстойников и нарушенных земель в соответствии с действующими санитарными нормами. |
| 3.4 | Освоение юго-западной части села Янтарное. Отведение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, юго-восточной части – промышленная зона. |
| 3.5 | Реконструкция системы внутрисельских магистралей с формированием направления к региональной автотрассе и устройство сети магистралей, проходящих в меридиональном направлении и обеспечивающих поперечные связи. |
| 3.6 | Формирование системы рекреационных территорий общесельского и районного значения. Создание лечебно-оздоровительной зоны и единой системы озеленённых территорий общего пользования, пронизывающих всю территорию населенных пунктов сельского поселения. |
| 3.7 | Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания. |
| 4. Экономика |  |
| 4.1 | Развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| 4.2 | Зарезервировать территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах сельского поселения. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе |
| 5. Модернизация и развитие транспортного комплекса |  |
| 5.1 | Реконструкция всех улиц села Янтарное и села Комсомольское с доведением их до требований магистральной улицы общесельского значения. |
| 5.2 | Реконструкция всех улиц села Янтарное и села Комсомольское с доведением до требований дороги местного значения. |
| 6. Оптимизация и дальнейшее развитие сети объектов социальной сферы |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт здания школы МОУ СОШ с. Янтарное. |
|  | Провести реконструкцию здания детского сада села Янтарное с целью обустройства дополнительных помещений, в том числе медицинский и методический кабинеты, спортзал, актовый зал. |
| 6.2 | Капитальный ремонт и реконструкция здания ДК - МКУК «КДЦ с. Янтарное». |
| 6.3 | Строительство Дома культуры в с. Комсомольское на 100 мест, площадью 200 м² со спортивным залом. |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания и оснащение Амбулатории современным медицинским оборудованием в с. Янтарное. Завершить строительство в с. Комсомольское фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и аптеки. |
| 6.5 | Создание детского курортно-оздоровительного санатория в селе Янтарное на улице Садовая, у пруда. |
| 6.6 | Строительство и оборудование пришкольной спортивной площадки (576 кв.м.). |
| 6.7 | Строительство спортзала в здании Дома культуры с. Комсомольское. |
| 6.8 | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием, площадью 800 м². |
| 6.9 | Строительство бассейна площадью зеркала воды 20 м². |
| 6.10 | Строительство спортивной площадки площадью 1196 м². |
| 6.11 | Развитие формы торговли продуктами первой необходимости, в основном, за счёт мелких магазинов шаговой доступности. |
| 6.12 | Формирование и внедрение в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п. |
| 7. Развитие социального жилищного строительства |  |
| 7.1 | Разработка проектно-сметной документации на освоение территории под строительство индивидуальных домов, а также на реконструкцию жилого фонда |
| 7.2 | Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда |
| 7.3 | Реконструкция ветхого жилого фонда и снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома |
| 8. Охрана исторического наследия |  |
| 8.1 | Определение и учет по согласованию с уполномоченным государственным органом КБР границ зон охраны объектов культурного наследия муниципального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок |
| 9. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки |  |
| 9.1 | Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений. |
| 9.2 | Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков. |
| 9.3 | Установка пожарных гидрантов при реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами. |
| 9.4 | Корректировка специализированной организацией проектируемой схемы расположения водопроводных сетей. |
| 9.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоотведения с. Янтарное и с. Комсомольское. |
| 9.6 | Строительство канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки. |
| 9.7 | Корректировка предлагаемой генеральным планом схемы расположения канализационных сетей специализированной организацией. |
| 9.8 | Установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении и водоотведении. |
| 9.9 | Прокладка газопровода низкого давления в юго-западной части с. Янтарное. |
| 9.10 | Установка шкафных газорегуляторных пунктов. |
| 9.11 | Прокладка сетей электроснабжения в юго-западной части с. Янтарное. |
| 9.12 | Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития. |
| 9.13 | Протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных - метод санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы тканево-полиэтиленовым рукавом |
| 9.14 | Оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа. |
| 9.15 | Применение домовых регуляторов газа. |
| 9.16 | Установка энергосберегающего газового оборудования. |
| 9.17 | Модернизация трансформаторных подстанций в целях устойчивого энергоснабжения потребителей зоны действия ПС |
| 9.18 | Реконструкция изношенных участков ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ |
| 9.19 | Реконструкция систем уличного освещения. Установка энергосберегающих газонаполненных ламп. |
| 9.20 | Проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, оптимизация режимов работы оборудования и др. |
| 9.21 | Оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии. |
| 9.22 | Проведение энергетических обследований электроподстанций. |
| 9.23 | Применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии. |
| 9.24 | Установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых подается сигнал на включение или выключение электрической цепи. |
| 9.25 | Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения на предприятиях, общественных зданиях и в жилом фонде. |
| 9.26 | Установка современных теплоэнергоэффективных блочных котельных.- |
| 9.27 | Повышение эффективности использования котельных установок. |
| 9.28 | Оснащение участников рынка тепловой энергии современными приборами учета энергии. |
| 9.29 | Уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов, что сокращает расход электроэнергии на привод дымососов и дутьевых вентиляторов, уменьшает тепловые потери. |
| 9.30 | Переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами условного топлива. |
| 9.31 | Внедрение теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией. |
| 9.32 | Организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы. |
| 9.33 | Вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав. |
| 9.34 | Защита территории от затопления. |
| 9.35 | Устройство дамб обвалования и подпорных стенок, укрепление берегов. |
| 9.36 | Строительство очистных сооружений. |
| 10. Благоустройство и озеленение территории |  |
| 10.1 | Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению. |
| 10.2 | Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ). |
| 10.3 | Установка малых архитектурных форм в центре села Янтарное и с. Комсомольское в местах массового скопления людей. |
| 10.4 | Реконструкция существующих зеленых насаждений с выполнением комплексного благоустройства территории населенных пунктов СП Янтарное. |
| 10.5 | Озеленение существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения |
| 10.6 | Посадка защитных лесополос по границе застроенной территории населенного пункта сельского поселения |
| 11. Санитарная очистка территории и экологические мероприятия |  |
| 11.1 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки |
| 11.2 | Ликвидация стихийных свалок |
| 11.3 | Выделение земельных участков для организации санкционированных свалок и скотомогильников на территории сельского поселения Янтарное. |
| 11.4 | Организация раздельного сбора бытового мусора населением |
| 11.5 | Рекультивация земель, захламленных стихийными свалками |
| 11.6 | Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры |
| 11.7 | Сохранение зеленых насаждений |
| 11.8 | Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов |
| 11.9 | Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры |
| 12. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления |  |
| 12.1 | Соблюдение требований к содержанию противопожарных объектов: пожарных гидрантов (ПГ) и пожарных водоемов (ПВ). |
| 12.2 | Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2015 г. |
| 13. Сопровождение реализации генерального плана |  |
| 13.1 | Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Янтарное. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу |
| 13.2 | Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана |
| 13.3 | Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) |
| 13.4 | Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
| 13.5 | Корректировка настоящего генерального плана в период с 2030 по 2035 гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2031, первая очередь – 2040 г., расчётный срок – 2050 г. |